Celosen пrenos na  A -  Integrirana ekolo{ka dozvola

Ime na

Kompanijata:  Dru{tvo za proizvodstvo 	 na metali Dabl IGL Nikel

DOOEL s. Vozarci Kavadarci

Adresa: Naseleno mesto bez uli~en   sistem   s. Vozarci,

1430 Kavadarci

Broj na dozvola

Дозвола бр.

Sodr`ina

Celosen пrenos na A -

Integrirana ekolo{ka dozvola 	i

Sodr`ina	1

Voved	6

Dozvola	11

1	Instalacija za koja se izdava dozvolata	12

2	Rabota na instalacijata	18

2.1		Tehniki na upravuvawe i kontrola	18

2.2		Surovini (vklu~uvaj}i i voda)	21

2.3		Tehniki na rabota	21

2.4		Za{tita na podzemnite vodi	23

2.5		Rakuvawe i skladirawe na otpadot	25

2.6		Prerabotka i odlagawe na otpad	28

2.7		Energetska efikasnost	30

2.8		Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija	30

2.9		Bu~ava i vibracii	31

2.10	Monitoring	32

2.11	Prestanok со rabota	33

2.12	Instalacii so pove}e operatori	35

3	Dokumentacija	36

4	Redovni izve{tai	39

5	Izvestuvawa	41

6	Emisii	43

6.1		Emisii vo vozduh	43

6.2		Emisii vo po~va	54

6.3		Emisii vo voda (razli~ni od emisiite vo kanalizacija)	56

6.4		Emisii vo kanalizacija	61

6.5		Emisii na toplina	62

6.6		Emisii na bu~ava i vibracii	63

7	Prenos do pre~istitelna stanica za otpadni vodi	64

8	Uslovi nadvor od lokacijata	65

9	Programa za podobruvawe	66

10	Dogovor za promeni vo pi{ana forma	67

Zabele{ka	68

Dodatok 1	69

Dodatok 2	70

Dodatok 3	71

Re~nik na koristeni poimi

| Aerosol | Suspenzija na cvrsti i te~ni ~esti~ki vo gasen medium. |
| --- | --- |
| Atmosferska voda | Do`dovna voda {to dotekuva od pokrivi i mesta kade {to ne se odvivaat procesite. |
| Barawe | Baraweto podneseno od strana na Operatorot za ovaa dozvola |
| BPK | Biolo{ka potro{uva~ka na kislorod za 5 dena |
| GVE | Grani~ni vrednosti na emisija |
| GI@S | Godi{en izve{taj za `ivotna sredina |
| Godi{no | Pribli`no vo intervali na 12 meseci Period ili del od period od 12 posledovatelni meseci |
| Grade`en otpad i otpad od ru{ewe | Otpad {to poteknuva od gradewe, renovirawe i ru{ewe: glava 17 od nacionalniot katalog na otpadi ili kako {to e dogovoreno na drug na~in. |
| Grani~ni vrednosti na emisija | Masata, izrazena vo smisla na odredeni specifi~ni parametri, koncentracijata i/ili nivoto na ispu{tawe, koi ne smeat da bidat nadminati vo tekot na eden ili pove}e vremenski periodi. |
| Granica za masen protok | Grani~na vrednost na emisija koja e izrazena kako maksimalna masa na edna supstacija {to mo`e da bide emitirana vo edinica vreme. |
| dB(A) | Decibeli |
| Den | Sekoj period od 24 ~asa |
| Denski | Periodot od 08.00 do 22.00 (site promeni treba da se odrazat na definicijata za “no}no vreme”). |
| Dnevno | Za vreme na site denovi od rabotata na instalacijata i vo slu~aj na emisii, koga emisiite se odvivaat ; so najmalku edno merewe vo bilo koj eden den. |
| Dogovor | Pismen dogovor |
| Dokumentacija | Sekoj izve{taj, zapis, podatok, slika, predlog, interpretacija ili drug dokument vo pismena ili elektronska forma koj se bara so ovaa dozvola. |
| Dvegodi{no/ bienalno | Edna{ na sekoi dve godini |
| Ekolo{ka {teta | Soglasno definicijata za ekolo{ka {teta vo ~len 5 od Zakonot za `ivotna sredina |
| Zelen otpad | Otpadno drvo (ne vklu~uvaj}i impregnirano drvo), rastitelni materijali kako {to e otkos od treva i druga vegetacija. |
| I.S.EN | Internacionalen standard EN |
| Incident | - iten slu~aj; - sekoja emisija {to ne e vo soglasnost so uslovite od ovaa dozvola; - sekoe nadminuvawe na dnevniot kapacitet na opremata za rakuvawe so otpad; - sekoe nivo, dadeno vo ova dozvola, a e dostignato ili nadminato, i - sekoja indikacija deka zagaduvawe na `ivotnata sredina se slu~ilo ili mo`e da se slu~i. |
| Industriski ne opasen otpad | Soglasno definicijata za “industriski ne opasen otpad“ od ~len 6 od Zakonot za upravuvawe so otpad: Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад; |
| Instalacija | Soglasno definicijata za “instalacija“ od ~len 5 od Zakonot za `ivotna sredina : - vo odnos na integriranite ekolo{ki dozvoli, e nepodvi`na tehni~ka edinica kade {to se vr{at edna ili pove}e propi{ani aktivnosti i aktivnosti koi se neposredno povrzani so niv, a koi bi mo`ele da imaat efekt vrz emisiite i vrz zagaduvaweto; - vo odnos na spre~uvaweto i kontrolata na havariite so u~estvo na opasni supstancii, instalacija e tehni~ka edinica vo ramkite na eden sistem vo koj se proizveduvaat, upotrebuvaat, skladiraat ili se rakuva so opasni supstancii. Taa ja vklu~uva celokupnata oprema, objekti-te, cevkovodite, ma{inite, alatkite, privatnite `elezni~ki sporedni koloseci, stanicite za istovar koi ja opslu`uvaat instalacijata, skladovite ili sli~nite gradbi, potrebni za rabota na instalacijata. |
| ISKZ | Integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto |
| ISO | Internacionalna organizacija za standardi |
| K | Kelvin (edinica merka za temperatura). |
| Kapacitet/ oprema za zadr`uvawe | Oprema nameneta za zadr`uvawe na eventualno iste~en materijal, sobirnici. |
| kPa | Kilo Paskali. |
| Kvartalno | Cel ili del od period od tri posledovatelni meseci, po~nuvaj}i od prviot den na Januari, April, Juli ili Oktomvri. |
| Leq | Ekvivalentno kontinuirano nivo na zvuk |
| Lokacija ~uvstvitelni na bu~ava (L^B) | Sekoja rezidentna ku}a, hotel ili hostel, bolnici, u~ili{ta, verski objekti, ili bilo drugi mesta i objekti za koi e potrebno otsustvo na bu~ava so nivoa koi predizvikuvaat neprijatnost. |
| MDKe | Maksimalna dozvolena koncentracija na zagaduva~ki materii vo gasovite koi se emitiraat. |
| Mese~no | Minimum 12 pati vo tekot na edna godina, pribli`no vo mese~ni intervali. |
| Nadle`en organ | Telo odgovorno za izdavawe na ISKZ dozvoli |
| NDT | Najdobri dostapni tehniki |
| Nedelno | Za vreme na site nedeli od rabotata na instalacijta i vo slu~aj na emisii, koga ima emisija; so minimum edno merewe vo bilo koja nedela. |
| No}no vreme | Od 22.00 do 08.00 ~asot |
| Odr`uva | ^uvawe vo dobra sostojba, vklu~uvaj}i i redovna inspekcija, servisirawe, kalibracija i popravki dokolku se potrebni, so cel adekvatno da izvr{uva funkcijata. |
| Operator | Soglasno definicijata za “Operator” od ~len 5 od Zakonot za `ivotna sredina: - sekoe pravno ili fizi~ko lice koe vr{i profesionalna aktivnost, ili vr{i aktivnosti preku instalacijata i/ili ja kontrolira, ili lice na koe mu se dovereni ili delegirani ovlastuvawa za donesuvawe ekonomski odluki vo odnos na aktivnosta ili tehni~koto rabotewe, vklu~uvaj}i go i nositelot na dozvolata ili ovlastuvawe za takvata aktivnost, odnosno liceto koe e zadol`eno da registrira ili alarmira za aktivnosta. |
| Polugodi{no | Celiot ili del od periodite od 6 posledovatelni meseci |
| Postrojka | Sekoe mesto ili prostor upotreben za prerabotuvawe ili pak tretman na otpadot. |
| Prag za masen protok | Koli~ina na masen protok, nad koja se primenuva ograni~uvawe so MDK. |
| PREO | Procenka na rizikot od ekolo{ka odgovornost |
| Prilog | Sekoe povikuvawe na Prilog od ovaa dozvola se odnesuva na prilozi podneseni kako del od ovaa dozvola |
| Primerok | Dokolku kontekstot na ovaa dozvola ne ka`uva ne{to sprotivno, primerokot }e vklu~i merewe so elektronski instrumenti. |
| PSOV | Pre~istitelna stanica za otpadni vodi |
| PU@S | Programa za upravuvawe so `ivotnata sredina |
| PURZ | Plan za upravuvawe so rizikot po zatvorawe |
| Rabotni ~asovi | ^asovi/vreme vo koe instalacijata ima dozvola/e ovlastena da raboti. |
| RIPZM | Register na ispu{tawe i prenos na zagaduva~ki materii. |
| RK | Rastvoren kislorod |
| S^ | Suspendirani ~esti~ki |
| Sanitaren/ komunalen efluent | Otpadni vodi od toaletite, mestata za miewe i kantinata vo instalacijata. |
| Slika | Sekoe povikuvawe na slika ili broj na slika zna~i slika ili broj na slika sodr`ani vo baraweto, osven ako ne e na drug na~in dogovoreno. |
| Soodvetno osvetluvawe (svetlo) | 20 luksa, mereno na nivo na po~va |
| Standardna Metoda | Nacionalna, evropska ili internacionalno priznaena procedura (pr. I.S. EN, ISO, CEN, BS ili ekvivalentno). |
| SU@S | Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina |
| Te{ki metali | Te{ki metali se grupa na elementi me¦u bakar i bizmut vo periodniot sistem na elementi - so specifi~na gustina pogolema od 4.0 g/cm3. |
| Te~en otpad | Bilo koj otpad vo te~na forma i {to sodr`i pomalku od 2% suva materija. |
| H1 softverski paket | Softver koj se koristi za vnesuvawe na podatoci, nivno presmetuvawe i pretstavuvawe na vlijanieto kako i informacii za tro{ocite. |
| HPK | Hemiska potro{uva~ka na kislorod |
| CEN (CEN) | Comité Européen De Normalisation – European Committee for Standardisation. |

Voved

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata

Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18 i 99/18 i 99/18 Slu`ben vesnik na Republika Severna Makedonija br.89/22 i 171/22) za rabota na instalacija {to izvr{uva edna ili pove}e aktivnosti navedeni vo Uredbata na Vladata za opredeluvawe na aktivnostite na  instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka Dozvola, odnosno Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan i vremenski raspored za podnesuvawe barawe zausoglasuvawe so operativen plan("Slu`ben vesnik na RM" br.89/2005, do odobrenoto nivo vo Dozvolata.

| Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sopstvenik na dozvolata | Broj na dozvola | Data na izdavawe |
| A- Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan za Feni Industri, Vozarci, Kavadarci | Br.11-3311 | 22.04.2008 |

| Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa instalacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sopstvenik | Referenten broj | Data na izdavawe |
| Izmena na A- Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan za Feni Industri, Vozarci, Kavadarci | Br.11-6148/3 | 22.09.2010 |
| Izmena na A- Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan za Feni Industri, Vozarci, Kavadarci | Br.11-173/7 | 01.06.2011 |
| Izmena na A- Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan za Feni Industri, Vozarci, Kavadarci | Br.11-2364/3 | 21.02.2014 |
| A-Integrirana ekolo{ka dozvola za Euronikel Industri DOO Kavadarci | UP1-11/3 451/2020 | 02.09.2020 |

Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola

Извршен  е целосен пренос на  А – Интегрирана еколошка дозвола (дозвола бр. УП1-11/3  451/2020 од  02.09.2020 година од Трговско друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги Еуроникел Индустри ДОО Кавадарци во стечај на операторот Друштво за производство на метали Дабл ИГЛ Никел ДООЕЛ с. Возарци Кавадарци.

Еуроникел Индустри ДОО Кавадарци со седиште во с. Возарци, Кавадарци е инсталација која произведува фероникел, кој главно се употребува за производство на нерѓосувачки челик.

Еуроникел Индустри ДОО Кавадарци е целосен преземач на Инсталацијата Фени Индустри АД Кавадарци-во стечај, назив кој поранешната Инсталација Фени Индустри АД

Кавадарци, го добива во 2018 година како резултат на стечајна постапка.

Во Инсталацијата Еуроникел Индустри ДОО Кавадарци продолжуваат да се изведуваат истите производни активности, како и во претходното работење на Инсталацијата која се водеше како Фени Индустри АД Кавадарци, со истата работничка структура, но со одредени промени во обемот на производство и секако промени во називот на Инсталацијата.

Во локацискиот опсег на Инсталацијата се вклучени следните локации: локација А1-топилница, А-2 депонија за троска во Возарци, депонија за троска Шивец која се именува како локација А3, како и локација А4-пречистителна станица „ПУТОКС“.

Во Инсталацијата за производството на фероникел „Еуроникел Индустри“ ДОО Кавадарци се изведуваат следните главни активности и технолошки операции:

- Дробење на руда;

- Сушење на руда;

- Мелење на руда и други компоненти;

- Мешање на руда;

- Пелетизација

- Топење/Шаржирање на руда;

- Рафинација на метал;

- Леење и гранулација.

- Депонирање на троска.

Помошни активности кои се изведуваат во Инсталацијата се:

- Производство на индустриска пареа;

- Производство на компримиран воздух;

- Производство на електрична енергија;

- Прием и дистрибуција на вода;

- Лабораториска анализа;

- Складирање на суровини, помошни материјали, готов производ и отпад;

- Одржување на механизацијата;

- Продажба на конверторска троска.

Euronikel Industri e privatna kompanija koja proizveduva feronikel, koj {to kako finalen proizvod e vo forma na granuli.

Feronikelot glavno se upotrebuva za proizvodstvo na ner|osuva~ki ~elik.

Za prv pat instalacijata e  pu{tena vo rabota vo 1982г. Instalacijata e relativno nova so obnoveni tehnolo{ki procesi. Proizvodstvoto e prekinato vo 1999г, a restartirawe na tehnolo{kiot proces e napraveno vo juni 2001г., koga instalacijata e kupena od investitorite (BSG Resources i Alferon) и го добива името Фени Индустри. Planirano e proizvodstvoto da raste postepeno. Od vkupnoto godi{no proizvodstvo vo 2002 godina so 5 100 toni, vo 2005 godina proizvedenи сe 8 100 toni, за во 2013 година се произведат 20 001 тони никел во форма на фероникел.

Во ноември 2017 отворена е стечајна постапка над Фени Индустри, а во јануари 2018 година, компанијата Глобал Спешал Опортјунитис Лтд (ГСОЛ) го основа друштвото Еуроникел ДООЕЛ Скопје, ги откупува побарувањата на доверителите и доставува План за реорганизација. Во декември 2018, Основниот Суд Велес донесува правосилно судско Решение со кое се одобрува прифатениот План за реорганизација, согласно кој новоформираното Друштво ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО го стекнува имотот на Фени Индустри и претставува целосен преземач на Топилницата.

Vkupniot broj na vraboteni vo kompanijata e околу 800.

Instalacijata opfa}a три lokacii (topilnicata i dve Одлагалишта za troska). Celata oprema vo instalacijata e dizajnirana za prerabotka na 2.060.000 toni godi{no никлоносна ruda, koja sodr`i 1,03% Ni i 31,45% Fe, dodeka postrojkata mo`e da произведе 20.000 toni никел во форма на легура фероникел, која содржи никел од 20% до 40%.

Процесот на производство трае континуирано 24 часа на ден, 7 дена неделно. Vo Topilnicata najprvo se izvr{uva pripremawe na rudata, koe se sostoi od drobewe, su{ewe i melewe. Potoa, na diskovi za peletizirawe se proizveduvaat zeleni peleti, koi vo Lepol- re{etka se su{at, zagrevaat i `arat, a potoa na vaka `arenite peleti vo Rotaciona pe~ka se izvr{uva predreducirawe so dodatok na su{en lignit. Ovie predreducirani peleti se topat vo Elektro- pe~ka, kade se proizveduva surov feronikel i troska. Dobieniot surov feronikel, so pomo{ na kislorod se rafinira vo Konvertor. Se dobiva rafiniran feronikel i troska. Dobieniot rafiniran feronikel, po zadr`uvawe vo Holding pe~ka za homogenizirawe i korekcija na sostavot, se granulira во Систем за гранулација. Овој ednostaven sistem go prifa}a te~niot feronikel od holding pe~kata i so voden sprej sistem proizveduva granuli. Dobienite granuli od 3 do 30 mm se pakуvaat vo vre}i od po 1200 kg, ili se tovarat refus vo kamioni. Гранулираниот фероникел pretstavuva finalen, komercijalen proizvod na Euronikel Industri. Вкупната површина  на инсталцијата, заедно со одлагалиштата изнесува околу 131  ha.

Najgolemata koli~ina na otpad (97%) se odnesuva na troskata (згурата) koja doa|a od elektrope~kata, zaedno so troskata od konventorot. Troskata se odlo`uva na deponijata во с. Возарци, koja se nao|a na 2,5 km ju`no od zgradite kade {to se vr{i tehnolo{kiot proces, а од 2012 година троска се одлага и на депонијата во с.Шивец, која се наоѓа во продолжение на топилница, кон село Шивец.

Za koristewe na troskata, vo Instalacijata Euronikel Industri instalirana e postrojka za drobewe na troska, која се наоѓа на Одлагалиштето за троска во Возарци.

Komunikacija

Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot organ) vo vrska so ovaa dozvola, ve molime navedete go Brojot na dozvolata.

Za bilo kakakva komunikacija, kontaktirajte go Nadle`niot organ na adresata Plo{tad  Presveta Bogorodica br.3  1000 Skopje, Republika Severna Makedonija.

Doverlivost

Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo javnite registri, soglasno potrebite na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo koi od obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do Nadle`niot organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna sredina. Za da i ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se delovno doverlivi, Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede jasni i precizni pri~ini poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede koi dokumenti ili delovi od niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, soglasno Zakonot za `ivotna sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede pri~inata poradi koja Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite i pri~inata za doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola vo poseben plik.

Promeni vo dozvolata

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so Zakonot za `ivotna sredina.

Predavawe na dozvolata pri prestanok na rabota na instalacijata

Pri  delumen ili celosen prestanok so rabota na instalacijata, Operatorot go izvestuva organot. So cel baraweto da bide uspe{no, operatorot mora da mu poka`e na Nadle`niot organ, soglasno ~len 120 st. 3 od Zakonot za `ivotna sredina, deka ne postoi rizik od zagaduvawe i deka ne se potrebni ponatamo{ni ~ekori za vra}awe na mestoto vo zadovolitelna sostojba.

Prenos na dozvolata

Pred da bide izvr{en celosen ili delumen prenos na dozvolata na drugo lice, treba da se izgotvi zaedni~ko barawe za prenos na dozvolata od strana na postoe~kiot i predlo`eniot sopstvenik, soglasno ~len 118 od Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en ispit za upravuvawe so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost.

Pregled na barani i dostaveni dokumenti

| Predmet | Datum | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Barawe {Br.} | Dobieno |  |
| Барање 11-1081/1 | 19.02.2019 | Доставено е Барање за целосен пренос на Измена на А-Дозвола за усогласување со оперативен план од Фени Индустри на Еуроникел Индустри |
| Решение 11-1081/2 | 01/07/2019 | Решение за целосен пренос на Измена на А-Дозвола за усогласување со оперативен план од Фени Индустри на Еуроникел Индустри |
| Барање УП1-11/3 451/2020 | 06.05.2020 | Доставено барање за добивање на А-ИЕД за Еуроникел Индустри ДОО с.Возарци, Кавадарци |
| Izvestuvawe do instituciite br. УП1-11/3 451/2020 | 18.05.2020 | Dostavena e kopija od baraweto za dobivawe na A – Integrirana ekolo{ka dozvola za Еуроникел Индустри ДОО с.Возарци, Кавадарци. do instituciite (Min.ekonomija,Min.zdravstvo, DI@S, Grad Skopje, Op{tina Кавадарци) |
| Tekst za objava na baraweto br. УП1-11/3 451/2020 | 21.05.2020 | Izvr{ena e objava na baraweto za A-IED za Еуроникел Индустри ДОО с.Возарци, Кавадарци, vo dnevnite vesnici Nova Makedonija i Koha, na 27.05. 2020 |
| Zapisnik od sostanok i uvid br. 02-768/4 | 06.08.2020 | Izvr{en e uvid i konsultativen sostanok od strana na Dr`aven inspektorat za `ivotna sredina vo vrska so izgotvenata Nacrt A-IED za Еуроникел Индустри ДОО с.Возарци, Кавадарци. |
| Tekst za objava na Nacrt A-IED br. УП1-11/3 451/2020 | 07.08.2020 | Izvr{ena e objava na Nacrt A-IED za Еуроникел Индустри ДОО с.Возарци, Кавадарци, vo dnevnite vesnici Nova Makedonija i Koha, na 12.08. 2020 |
| Издадена A-IED br. УП1-11/3 451/2020 | 02.09.2020 | Издадена е Интегрирана еколошка дозвола за Еуроникел Индустри ДОО с.Возарци, Кавадарци |
| Барање за целосен пренос нa A-IED br. УП1-11/3 451/2020 | 04.06.2024 | Доставено е барање за целосен пренос на А-ИЕД |
| Lice koe ja vodi postapkata | Nazim Aliti | Potpis: |
| в.д.Директор на Управа за животна средина | Игор Никоски | Potpis: |

Dozvola

Zakon za `ivotna sredina

Celosen пrenos na Dozvola

Broj na dozvola

Дозвола бр.

Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Sl. vesnik Br. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18 i 99/18 i Slu`ben vesnik na Republika Severna Makedonija br.89/22 i 171/22), go ovlastuva

Dru{tvo za proizvodstvo na metali  Dabl IGL  Nikel  DOOEL s.Vozarci Kavadarci  ("Operator"),

so registrirano sedi{te na

Adresa: Naseleno mesto bez uli~en sistem,  s. Vozarci

Po{tenski broj Grad: 1430 Kavadarci

Dr`ava: Republika Severna  Makedonija

Broj na registracija na kompanijata  7749759

da rakovodi so Instalacijata

Celo ime na instalacijata : Dru{tvo za proizvodstvo na metali Dabl IGL Nikel DOOEL s.Vozarci Kavadarci

Adresa:  Naseleno mesto bez uli~en sistem, s. Vozarci

Po{tenski broj Grad: 1430 Kavadarci

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea.

M I N I S T E R

Izet  Mexhiti

Datum:

Uslovi

# Instalacija za koja se izdava dozvolata

    - Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1.

| Tabela 1.1.1 (a) osnovni aktivnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost od Aneks 1 od Uredbata za opredeluvawe na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola so vremenski raspored za podnesuvawe operativni planovi | Opis na navedenata aktivnost | Granici na navedenata aktivnost |
| Prilog (I), To~ka 2. Proizvodstvo i prerabotka na metali) 2.5 a). Instalacii za proizvodstvo na oboeni metali od ruda, koncentrati ili sekundarni surovini so metalur{ki, hemiski ili so elektrolitski procesi. | Proizvodstvo na (FeNi) feronikel, koj e vo forma na granuli и se upotrebuva vo proizvodstvoto na ner¦osuva~ki ~elik | Proizvodstvo na feronikel vo granuli. Proizvodstvo na 20 000 toni nikel metal vo forma na feronikel. |
| Prilog (I), To~ka 5. 5.Upravuvawe so otpad. | Odlo`uvawe na згура vo krugot na instalacijata | Finalno odlo`uvawe na згура. |

| Tabela 1.1.1 (b) osnovni pridru`ni aktivnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis na navedenata aktivnost | Granici na navedenata aktivnost |
| Skladirawe и rakuvawe so surovinite | Тransport, skladirawe i rakuvawe so суровините | Od vlezot na surovinata vo instalacijata do upotrebata vo procesot |
| Употреба на алтернативно гориво | Иситнета гума | Со максимална супституција на лигнит до 25% |
| PSOV | Tretman na komunalnata voda | Od pre~istitelnata stanica do efluentot |
| Skladirawe i rakuvawe so gotoviot proizvod | Skladirawe i rakuvawe so gotoviot proizvod | Od proizvodstvoto na feronikel koj e vo forma na granuli do finalnoto dislocirawe od lokacijata |
| Дробење и ракување со згура | Дробење и постапување со споредниот производ згура (троска од конвертор) | Од одлагалиштето до дробилката па се до финално дислоцирање од локацијата |

    - Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1.1 }e se odvivaat samo vo ramkite na lokacijata na instalacijata, prika`ana i ozna~ena so A1- A4 podolu vo planot.

| - Табела 1.1.2 |  |
| --- | --- |
| - Документ | - Место во документација |
| - Мапа на инсталацијата Дабл ИГЛ Никел ДООЕЛ, с.Возарци, Кавадарци | - 7 579 500 Е, 4 589 000 N |

    - Ovaa Dozvola  e samo za potrebite na ISKZ spored Zakonot za `ivotna sredina (Sl. vesnik Br. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18 i 99/18 i Slu`ben vesnik na Republika Severna Makedonija br.89/22 i 171 /22) i ni{to vo ovaa Dozvola ne go osloboduva Operatorot od obvrskite za ispolnuvawe na uslovite i barawata od drugi zakoni i podzakonski akti.

.

    - Instalacijata }e raboti, }e se kontrolira i }e se odr`uva i emisiite }e bidat takvi kako {to e navedeno vo ovaa dozvola. Site programi koi treba  da se izvr{at spored uslovite na ovaa Dozvola stanuvaat del od dozvolata.

# Rabota na instalacijata

## Tehniki na upravuvawe i kontrola

    - Instalacijata za koja se izdava Dozvolata, soglasno uslovite vo Dozvolata }e bide upravuvana i kontrolirana onaka kako {to e opi{ano vo baraweto za dozvola za ISKZ, ili na drug na~in dogovoren so  Nadle`niot organ vo pismena forma.

|  | Tabela 2.1.1 : Upravuvawe i kontrola |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Управување и контрола на инсталацијата |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020,Поглавје III | 06.05.2020 |
| Организација на заштитата на животната средина |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020,Поглавје III | 06.05.2020 |
| Општа организациона карта |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020,Поглавје III | 06.05.2020 |
| Сертификат за ИСО 14001:2015 |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020,Поглавје III | 06.05.2020 |
| Политика за заштита на животна средина |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020,Поглавје III | 06.05.2020 |

    - Instalacija }e ja kontrolira soodvetno obu~en personal koj e celosno zapoznaen so uslovite na ovaa Dozvola.

    - Kopija od ovaa Dozvola, kako i onie delovi od baraweto koi se zemeni predvid vo ovaa Dozvola }e bidat vo sekoe vreme dostapni za sekoj vraboten koj ja izvr{uva rabotata na koja se odnesuvaat nekoi od barawata na Dozvolata.

    - Vo instalacijata treba da ima postaveno menaxer so soodvetno kvalifikuvano i so soodvetno rabotno iskustvo koj {to }e bide nazna~en kako odgovorno lice. Menaxerot na instalacijata ili nekoe drugo nominirano lice so soodvetni kvalifikacii i iskustvo, vo uloga na zamenik, }e bide prisuten vo instalacijata vo sekoe vreme vo tekot na rabototata na instalacijata ili kako {to e poinaku nazna~eno od strana na Nadle`niot organ.

    - Operatorot има воспоставено i odr`uva sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina (SU@S) согласно стандардот ИСО 14001:2015, а поседува и Сертификат за управување со животната средина согласно стандардот ИСО 14001:2015.   Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina }e se nadgraduva edna{ godi{no na sekoi 12 meseci. Vo SU@S treba da bidat vneseni slednite elementi koi }e bidat kako minimum pri popolnuvaweto:

- struktura na  upravuvaweto i izvestuvawe

- raspored na celite i zada~ite  za `ivotnata sredina

    - Operatorot }e podgotvi raspored na celite i zada~ite za `ivotna sredina. Rasporedot, kako minimum }e obezbedi pregled na site operacii i procesi, vklu~uvaj}i i procenka na prakti~nite opcii za efikasnost na energijata i drugite resursi, upotreba na po~ista tehnologija, po~isto proizvodstvo i prevencija, potoa spre~uvawe, redukcija i minimizirawe na otpadot, kako i vklu~uvawe na celi za namaluvawe na otpadot. Rasporedot }e vklu~uva vremenski ramki za dostignuvaweto na postavenite celi i }e se odnesuva na period od minimum 5 (pet) godini. Rasporedot }e se razgleduva godi{no na sekoi 12 meseci i site izmeni treba da se prijavat kaj Nadle`niot organ za nivno odobrenie, kako del od godi{niot izve{taj za `ivotna sredina (GI@S).

    - Operatorot }e  mu dostavi na Nadle`niot organ programa za upravuvawe so `ivotnata sredina (PU@S) za odobruvawe, vo koja{to }e bide vklu~ena i vremenska ramka za ostvaruvawe na celite i zada~ite za `ivotnata sredina podgotveni vo uslovot 2.1.6. Po odobruvawe na programata, Operatorot treba istata da ja postavi i da ja odr`uva. Taa }e sor`i:

### Raspredelba na odgovornostite za zada~ite;

### Sredstva so koi tie mo`e da se ostvarat;

### Vreme vo koe tie mo`e da se dostignat.

### PU@S }e se razgleduva edna{ godi{no na sekoi 12 meseci i soodvetnite dopolnenija }e se dostavuvaat do Nadle`niot organ za odobrenie, kako del od godi{niot izve{taj za `ivotna sredina (GI@S) (uslov 2.1.6).

### Kako del od GI@S, operatorot }e podgotvi i }e dostavi do Nadle`niot organ Izve{taj za programata, vklu~uvaj}i gi uspesite vo postignuvaweto na dogovorenite celi. Takvite izve{tai }e se ~uvaat vo ramkite na instalacijata za period ne pomal od 7 (sedum)  godini i }e se dostapni za inspekcija od ovlastenite lica na Nadle`niot organ.

    - Dokumentacija

### Operatorot }e vospostavi i }e odr`uva sistem za dokumentacija na upravuvaweto so `ivotnata sredina koj {to treba da bide odobren od Regulatorot;

### Operatorot }e dostavi kopija od ovaa dozvola do sekoj vraboten ~ii dol`nosti se povrzani so uslovite na ovaa dozvola.

    - Korektivni merki

### Operatorot }e vospostavi proceduri za da se obezbedi prevzemawe na korektivni merki dokolku specificiranite barawa od Dozvolata ne se ispolneti. Vo procedurite }e se definiraat odgovornosta i ovlastuvaweto za inicirawe na ponatamo{na istraga i korektivni aktivnosti vo slu~aj na prijaveni prekr{uvawa.

    - Podigawe na svesta i obuka

### Operatorot }e vospostavi i }e odr`uva proceduri za identifikuvawe na potrebite za obuka i za obezbeduvawe na  soodvetna obuka za site vraboteni ~ija rabota mo`e da ima zna~itelno vljanie vrz `ivotnata sredina. Operatorot e dol`en da ~uva zapisi od obukite.

    - Programa za komunikacija

### Operatorot }e vospostavi programa za podigawe na javnata svest i obuka za da se obezbedi deka javnosta mo`e da dobie informacii vo vrska so sostojbata na `ivotnata sredina od Operatorot vo sekoe vreme.

    - Programa za odr`uvawe

### Operatorot }e vospostavi i odr`uva programa za odr`uvawe na celata fabrika i soodvetna pridru`na oprema koja }e ima efekt vrz sostojbata na `ivotnata sredina, vrz osnova na instrukciite koi se izdadeni od strana na proizvoditelite/dobavuva~ite ili instalatorite na opremata. Soodvetni zapisi i dijagnosti~ki testirawa za opremata treba da se ~uvaat koi }e poslu`at kako poddr{ka na programata za odru`vawe. Operatorot jasno }e ja alocira odgovornosta za planirawe, upravuvawe i izvr{uvawe na site aspekti od ovaa programa na soodvetniot personal (poglednete go uslovot 2.1.4 pogore).

    - Kontrola na efikasnosta na procesite

### Operatorot }e vospostavi i odr`uva programa za da se obezbedi deka postoi soodvetna kontrola na procesot vo razni moduli na rabotewe. Programata }e gi identifikuva klu~nite indikativni parametri za kontrola na funkcioniraweto na procesot, kako i metodi za identifikacija za merewe i kontrolirawe na ovie parametri. Abnormalnite uslovi vo koi {to se odviva procesot }e se dokumentiraat, i analiziraat za da se identifikuva bilo kakva korektivna aktivnost.

## Surovini (vklu~uvaj}i i voda)

    - Operatorot na sekoi 12 meseci }e napravi pregled na efikasnosta na upotrebata na vodata vo instalacijata so cel da se iznajdat mo`nosti za podobruvawe vo upravuvaweto na istata. Onamu kade {to se identifikuvani mo`ni podobruvawa, }e se inkorporiraat vo Dodatok 2 i vo Rasporedot na celi i zada~i za `ivotnata sredina.

|  | Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Детали за суровини, меѓупроизводи и производи |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје IV | 06.05.2020 |

    - Skladiranite koli~ini na ruda moraat redovno da se prskaat so voda, za da se namali sozdavaweto na pra{ina.

    - Visinata na skladiraniot lignit ne smee da ja nadmine visinata prepora~ana od dobavuva~ot na lignit, so cel da se obezbedi bezbedno skladirawe.

    - Site  nadvore{ni traki i site vnatre{ni traki so brzina pogolema od 3.5 m/s trebaat da bidat zatvoreni. Site to~ki na prenos redovno treba da bidat odr`uvani i kontrolirani za da ne se ispu{ta pra{ina od sistemot.

## Tehniki na rabota

    - Instalacijata, koja e predmet na uslovite na ovaa dozvola, }e raboti na toj na~in {to }e gi koristi tehnikite i na na~inot na raboteweto koj {to se opi{an vo baraweto za ISKZ ili pak kako {to poinaku e dogovoreno vo pismena forma so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.3.1 : Tehniki na rabota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Технолошки процес |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје II | 06.05.2020 |

    - Operatorot }e go minimizira brojot na zastoi na operaciite na instalacijata.

    - Transportniot sistem treba da bide kontroliran i inspektiran regularno, so {to ne bi imalo rasturawe/disperzija na materijalot ili istekuvawe. Operatorot treba da gi evidentira site nedoslednosti i istite da gi ~uva.

## Za{tita na podzemnite vodi

    - Surovinite, me|uproduktite i proizvodite }e se skladiraat na mesta nameneti za toa, soodvetno za{titeni protiv isturawe i istekuvawe. Materijalite jasno }e bidat ozna~eni i soodvetno oddeleni.

|  | Tabela 2.4.1 : Za{tita na podzemnite vodi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Ракување со суровините, Отпад |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје V | 06.05.2020 |

    - Tovareweto i istovaraweto na materijalite }e se izvr{uva na mesta nameneti za toa, za{titeni od isturawe i istekuvawe.

    - Transportnite vozila i drugite transportni sistemi redovno }e se ~istat i perat.

    - Operatorot vo skladi{teto }e ima soodveten kapacitet  na oprema i/ili soodvetni apsorpciski materijali za da go zadr`at i absorbiraat bilo koe protekuvawe vo instalacijata. Otkako edna{ }e se upotrebi apsorpciskiot materijal }e se skladira na soodvetno mesto.

    - Site rezervoari i cevovodi }e se odr`uvaat soodvetno na materijalite koi se prenesuvaat niz ili se skladiraat vo niv. Intenzitetot i pritisokot na vodata vo site podzemni  cevki, sadovi, prenosni strukturi i kontejneri i nivniot otpor pri probivawe na voda ili drugi materijali koi se prenesuvaat ili skladiraat vo niv }e se testira ili demonstrira od strana na operatorot. Ova testirawe }e se izvr{i od strana na operatorot najmalku edna{ na sekoi 3 (tri) godini i }e se prijavi kaj Nadle`niot organ pri sekoe izvr{uvawe. Ova testirawe  }e se izvr{uva spored bilo koi nasoki koi se izdadeni od strana na Nadle`niot organ. Pismen zapis od testovite za ispravnost i bilo kakvo odr`uvawe ili popravki koi proizleguvaat od niv }e se izvr{uvaat od strana na instalacijata koja e nositel na Dozvolata.

    - Drena`nite sistemi, tank-vanite, fa}a~ite za mil i separatorite za maslo }e se pregleduvaat nedelno, }e se ~istat od mil i soodvetno }e se odr`uvaat vo sekoe vreme. Celiot talog i otpadnite te~nosti od ovie operacii }e se sobiraat za bezbedno da se skladiraat.

    - Celiot prostor za skladirawe vo rezervoari i buriwa, kako minimum treba da bidat ogradeni lokalno ili da imaat oddale~en sobiren bazen povrzan so kanal ~ij volumen ne e pomal, od slednive:-

- 110% od kapacitetot na najgolemiot sad ili bure vo ramkite na ogradenata oblast; i

- 25% od vkupniot volumen na supstancijata koja mo`e da se skladira vo ramkite na ogradeniot prostor.

    - Celokupnoto istekuvawe na supstancija od ogradeniot prostor }e se tretira kako opasen otpad se dodeka operatorot ne doka`e deka e poinaku. Celiot te~en smet od ogradenite oblasti }e se naso~i za sobirawe i potoa soodvetno bezbedno da se odlo`i na deponija.

    - Site vlezni i izlezni priklu~oci, ventilacioni cevki i priklu~oci za merewe mora da bidat vo ramkite na tank-vanata.

    - Site rezervoari, kontejneri i buriwa }e bidat jasno ozna~eni za da se znae to~no nivnata sodr`ina.

    - Operatorot }e gi instalira i odr`uva fa}a~ite na mil i separatorite za maslo vo instalacijata za da obezbedi deka celokupniot ispust na atmosferska voda od instalacijata pominuva niz fa}a~i na mil i separatori za maslo pred da se ispu{ti.

## Rakuvawe i skladirawe na otpadot

    - Spored uslovite od ovaa Dozvola, Operatorot }e rakuva i }e go skladira otpadot kako {to e opi{ano vo Baraweto ili kako {to e poinaku pismeno dogovoreno so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.5.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Ракување со суровините, Отпад |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје V.2 | 06.05.2020 |

    - Operatorot }e obezbedi deka otpadot, pred da se prenese na drugo lice, soodvetno }e se spakuva i }e se ozna~i soglasno Nacionalnite, Evropskite i bilo koi drugi standardi koi se na sila vo vrska so takvoto ozna~uvawe.

| Tabela 2.5.2 : Otpad skladiran na samata lokacija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis na otpadot | Mesto na skladirawe na samata lokacija | Na~in na skladirawe | Uslovi na skladirawe |
| Отпадно maslo | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Масла за изолација | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Mast za podma~kuvawe | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Филтри за масло | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Метални буриња од масло | Оdlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Akumulatori оловни | Оdlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Akumulatori Ni-Cd | Оdlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Ognootporen materijal | Zdrob se koristi za kanalite na elektro pe~ka | Со селектирање | Реупотреба како здроб |
| NaOH | Posle neutralizacija, vo talo`nite bazeni | Со селектирање | Неутрализација |
| Железо и челик | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| HCl | Posle neutralizacija, vo talo`nite bazeni | Со селектирање | Неутрализација |
| Gumi од возила | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Гумени траки | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Бакар | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Месинг | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Шпон и струготини | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Komunalen otpad | Gradsko pretprijatie za rakuvawe so otpad- Komunalec | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Otpadok od hrana | Privatna farma | Со селектирање | Преземање од приватна фарма |
| Hartija и картон | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Staklo | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Grade`en otpad (beton, cigli) | Одложување на посебна локација | Со селектирање |  |
| Razli~en metalen otpad | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Troska od elektro pe~ka | Одложување на одлагашиште za troska | Со селектирање |  |
| Golemi vre}и od ambala`a | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| ^eli~no ja`e od kranovi | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Филтер вреќи | Одложување на депонија | Со селектирање |  |
| Jaspis (SiO2) | Одложување на одлагалиште za troska | Со селектирање |  |
| Bakarni kabli (бакар со примеси) | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Drven otpad (гранки од дрва) | Оdlo`uvawe na lokacija за складирање на отпад од дрво | Со селектирање | Иницијално загревање на конвертор и холдинг печка |
| Prohroм | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Drveni paleti | Оdlo`uvawe na lokacija за складирање на отпад од дрво | Со селектирање | Иницијално загревање на конвертор и холдинг печка |
| Muq od vodeno otpra{uvawe | Се враќа во процесот на производство | Со селектирање | Реупотреба- се враќа во процесот на производство |
| Пластични цистерни | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Пластични буриња | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Медицински отпад | Се чува во соодветна амбалажа на посебно место во амбуланта | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Бронза | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Пластични филтри | Одложување на депонија | Со селектирање |  |
| Пластични цевки | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |
| Електронски отпад | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Со селектирање | Преземање од овластена компанија |

    - Otpadot }e se skladira na mesto posebno opredeleno za toa, soodvetno za{titeno protiv prelevawe i istekuvawe na te~nostite. Otpadot jasno }e se ozna~i i soodvetno }e se oddeli.

    - Posebno treba da se vnimava na otpadnoto transformatorsko maslo od kondenzatorite, koe sodr`i polihlorirani bifenili PHB, treba strogo  da se pridr`uva na propisite za privremeno za{titeno skladirawe i jasno treba da se ozna~i. Istoto va`i i za opremata koja e kontaminirana so PHB.

    - Dokolku ne e odobreno napismeno od strana na Nadle`niot organ, na Operatorot mu se zabranuva da go me{a opasniot otpad od edna kategorija so opasen otpad od druga kategorija ili so neopasen otpad.

    - Kako del od GI@S, Operatorot godi{no na sekoi 12 meseci }e prilo`uva Plan na koj se prika`ani mestata za skladirawe na otpadot.

    - Ne pokasno od 3 (tri)  meseci od datumot na izdavaweto na dozvolata Operatorot }e podgotvi plan za upravuvawe so otpadot, koj }e go odobri Nadle`niot organ, so vklu~eni informacii za uslovite na skladirawe, transport i odlagawe i ako ima potreba }e obezbedi kopii od dogovorite za prodavawe i prevzemawe na otpadot.

## Prerabotka i odlagawe na otpad

    - Odlagaweto i recikliraweto na otpadot na opredeleno mesto }e se odviva samo vo soglasnost na uslovite na ovaa Dozvola i vo soglasnost so soodvetnite Nacionalni i Evropski zakonski regulativi i protokoli.

|  | Tabela 2.6.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Распоред на отпадот |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје V.2 | 06.05.2020 |

    - Otpadot koj se ispra}a od instalacijata za reciklirawe i odlagawe }e se transportira samo od strana na ovlasteno lice. Otpadot treba da se transportira samo od mestoto na aktivnosta do mestoto za reciklirawe/odlagawe na na~in koj nema negativno da vlijae vrz `ivotnata sredina i e vo soglasnost so soodvetnite Nacionalni i Evropski zakonski regulativi i protokoli.

    - Operatorot }e podgotvi vo soglasnost so Nadle`niot organ, razbirliva i detalna programa za rabota na deponijata. Programata kako minimum informacii treba da gi sodr`i slednite elementi:

- Upravuvawe so lokacijata na deponijata i odgovornosti;

- Operativni principi;

- Analiza na otpadot;

- Rakuvawe, transport i odlo`uvawe na otpadot;

- Proceduri za itni slu~ai;

- Kontrola na pra{inata;

- Upravuvawe i za{tita na povr{inskite vodi;

- Upravuvawe i za{tita na podzemnite vodi;

- Upravuvawe i odlo`uvawe na iscedokot;

- O~ekuvano vreme na upotreba na deponijata;

- Programa za razvoj;

- Zapis na celokupniot optad koj e odlo`en na deponijata;

- Zatvorawe i restavrirawe;

- Upravuvawe po zatvoraweto na deponijata.

    - Za aktivnosti koi se povrzani so operacii za upravuvawe so otpadot na lokacijata }e se vodi celosna evidencija, koja }e bide dostapna za inspektirawe od strana na ovlastenite lica na Nadle`niot organ vo sekoe vreme. Elementi trebaat da bidat zemeni vo predvid pri evidentiraweto se dadeni vo uslovot 3.1.6.

## Energetska efikasnost

    - Operatorot }e izvr{i revizija na energetskata efikasnost na instalacijata vo rok od 1 (edna) godina od datumot na izdavaweto na ovaa Dozvola. Revizijata na energetska efikasnost treba da se povtoruva na intervali kako {to }e bide nalo`eno od strana na Nadle`niot organ. Obemot na inspekcijata }e se dogovori so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.7.1 : Energetska efikasnost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Потрошувачка на електрична енергија |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје IV | 06.05.2020 |

    - Revizijata }e gi identifikuva site mo`nosti za namaluvawe na upotrebata na energijata i nejzina efikasnost, a preporakite od revizijata }e bidat vklu~eni vo izve{tajot koj {to e naveden do Dodatokot 2.

## Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija

    - Operatorot, vo rok od 1 (edna) godina od donesuvaweto na ovaa Dozvola, }e vospostavi politika za spre~uvawe na nesre}i koja }e se odnesuva na opasnostite na lokacijata, osobeno vo vrska so prevenciite od nesre}i so mo`no vlijanie vrz `ivotnata sredina. Ovaa politika treba da se razgleduva na sekoi 12 meseci i da se a`urira spored potrebite.

|  | Tabela 2.8.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Opis na drugi planirani preventivni merki |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје XII | 06.05.2020 |

    - Operatorot, }e poseduva dokumentirana Procedura za itni dejstvuvawa, koja }e se pogri`i vo sekoja itna situacija koja }e se slu~i na lokacijata. Ovaa procedura treba da vklu~i odredbi za minimizirawe na efektite vrz `ivotnata sredina od bilo koja itna situacija. Ovaa procedura treba da se razgeduva na sekoi 12 meseci i da se a`urira spored potrebite.

    - Operatorot поседува Систем за рециркулација на отпадни води, со што водата користена против пожари се враќа назад на прочистување.

    - Vo slu~aj da postoi zna~itelen rizik za ispu{tawe na kontaminirana voda, Operatorot treba vrz osnova na naodite od ocenata na rizikot, da podgotvi i implementira, vo soglasnost so Nadle`niot organ, soodvetna programa za upravuvawe so rizici. Programata za upravuvawe so rizici treba celosno da se implementira vo rok od dvanaeset meseci od datumot na izvestuvaweto od strana na Nadle`niot organ.

    - Operatorot }e gi ima predvid site upatstva podgotveni za industrijata od strana na Nadle`niot organ.

    - Vo slu~aj na nesre}a Operatorot vedna{ treba da:

      - Go izolira izvorot na bilo kakvi emisii;

      - Sprovede neposredna istraga za da se identifikuva prirodata, izvorot i pri~inata na bilo koja emisija koja proizlegla od toa;

      - Go proceni zagaduvaweto na okolinata, ako go ima predizvikano od icidentot;

      - Da gi identifikuva i da gi sprovede merkite za minimizirawe na emisiite/nefunkcionirawe i efektite koi sleduvaat;

      - Zabele`i datumot i mestoto na nesre}ata;

      - Go izvesti Nadle`niot organ i drugite zainteresirani strani.

    - Vo rok od 1(eden) mesec od nesre}ata Operatorot treba da dostavi predlog do Nadle`niot organ ili drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ. Predlogot ima za cel da:

      - Identifikuva i postavi merki za da se izbegne povtorno slu~uvawe na nesre}ata; i

      - Identifikuva i postavi bilo kakvi drugi aktivnosti za sanacija.

## Bu~ava i vibracii

    - Operatorot согласно условите во Дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

|  | Tabela 2.9.1 : Bu~ava i vibracii |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Мерење на бучавата |  | Барање, бр. УП1-11/3 451/2020 Прилог VI.5, Прилог VII. 8 | 06.05.2020 |

    - Операторот треба да изврши годишен преглед на бучавата на локацијата. Методите за испитувањето на бучавата треба да бидат во согласност со законот за Бучава. Резултатите од мерењата ќе бидат ставени на располагање за инспекција на лицата овластени од страна на Надлежниот орган во било кое разумно време а краток извештај од овие записи ќе се вклучи во ГИЖС.

## Monitoring

    - Operatorot po izdavaweto na ovaa dozvola }e obezbedi:

#### bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku navedeno vo Dodatokot; i

#### bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, koga toa }e go pobara Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.10.1 : Monitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Места на мониторинг и земање на примероци |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје IX | 06.05.2020 |
| Мониторинг на емисиите |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје IX | 06.05.2020 |
| Мониторинг на амбиентот |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје IX | 06.05.2020 |

    - Operatorot mora da obezbedi oprema za zemawe na primeroci i monitoring na podzemnata voda od bunarite e dostapna/instalirana na soodvetnite mesta i e podgotvena za upotreba vo sekoe vreme. Tipot na oprema za zemawe na primeroci treba da bide odobrena od strana Nadle`niot organ.

    - Operatorot treba da obezbedi informacija za metodite za zemawe na primeroci i analizi pri vr{eweto na monitoring. Metodite trebaat da bidat odobreni od strana Nadle`niot organ.

    - Zemaweto na primeroci i analiza na site zagaduva~i, isto kako i referentnite merni metodi za kalibrirawe na avtomatiziranite sistemi za merewe treba da se izvr{at vo soglasnost so CEN standradite. Ako CEN standardite ne se dostapni, toga{ se prepora~uva da se koristat ISO, nacionalnite ili drugi me|unarodni standardi koi }e obezbedat sobirawe na podatoci od soodveten kvalitet.

    - Site avtomatizirani sistemi za merewe/monitorirawe i uredite za zemawe na primeroci treba da funkcioniraat postojano (osven za vreme na odr`uvaweto i kalibriraweto) ili ako pak e poinaku dogovoreno so Nadle`niot organ. Vo slu~aj koga nefunkcionira nekoj kontinuiran monitoring, toga{ Operatorot {to e mo`no pobrgu stapuva vo kontakt so Nadle`niot organ i se postavuva alternativno re{enie na zemawe na primeroci i monitorirawe so postavuvawe na posebna (alternativna) oprema. Odobruvawe na koristewe na vakviot tip na oprema, vo slu~i poinakvi od itnite situacii, treba da bide odobrena od strana na Nadle`niot organ.

    - So opemata za monitoring i analiza treba soodvetno da se rakuva i istata treba da se odr`uva kako {to e potrebno, taka {to monitoringot precizno }e ja prika`uvaa emisijata ili osloboduvaweto i }e gi zadovoli gorenavedenite standardi.

    - Frekvencijata, metodite i obemot na monitoring, na~inot na zemawe na primeroci i analiza, kako {to e navedeno vo ovaa Dozvola, mo`e da se izmeni vo soglasnost na Nadle`niot organ koj }e ja sledi procenkata na test rezultatite.

    - Se zadol`uva operatorot Дабл ИГЛ Никел ДООЕЛ с.Возарци Кавадарци  redovno da dostavuva Izve{taj od izvr{eni merewa od Monitoringot {to mo`e da go vr{i bilo koja konsultantska ku}a. Toj izve{taj po slu`ben pat, redovno treba da se dostavi do Dr`avniot inspektorat za `ivotna sredina pri M@SPP.

## Prestanok со rabota

    - Po prestanok na aktivnostite nazna~eni vo Dozvolata, Operatorot treba da go otstrani, obezbedi ili podgotvi za finalno odlo`uvawe/reciklirawe site materijali {to ja zagaduvaat `ivotnata sredina.

|  | Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | Dokument | Data koga e primeno |
| Запознавање |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје XIII | 06.05.2020 |
| Planiran prestanok so rabota |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје XIII | 06.05.2020 |
| Neo~ekuvan (nenadeen) prestanok so rabota |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје XIII | 06.05.2020 |
| Kontinuiran prestanok so rabota na del od kompanijata |  | Барање бр. УП1-11/3 451/2020, Поглавје XIII | 06.05.2020 |

    - Plan za prestanok so rabota na instalacijata i deponijata i upravuvawe so ostatocite

      - Operatorot treba da podgotvi detalen plan so finansiski implikacii za prestanokot so rabota na instalacijata ili zatvorawe na celata ili del od lokacijata. Planot }e bide odobren od strana na Nadle`niot organ.

      - Planot treba da bide revidiran na sekoi 12 meseci i za predlo`enite izmeni treba da se izvesti Nadle`niot organ i istite treba da bidat del od GI@S. Ne smee da se implementira nitu edna promena/dopolnuvawe bez prethodno odobruvawe od strana na Nadle`niot organ.

    - Planot za upravuvawe so ostatocite treba kako minimum da go sodr`i slednoto:

      - Izjava za obemot na planot;

      - Kriteriumite koi definiraat uspe{en prestanok so rabota na aktivnostite ili na del od niv, koj obezbeduva minimum vlijanie vrz `ivotnata sredina;

      - Programa za postignuvawe na navedenite kriteriumi;

      - Dokolku e vozmo`no planot da vklu~i test programa koja }e prika`e uspe{no implementacija na planot za prestanok so rabota;

      - Finansiski detali za planot i kako tie }e bidat obezbedeni.

    - Operatorot }e podnese do nadle`niot organ finalen izve{taj za potvrda koj }e vklu~i i sertifikat za kompletirawe na istiot. Operatorot treba da gi izvr{i site potrebni testovi i analizi, vklu~uvaj}i i sertifikat, onaka kako {to bara Nadle`niot organ, so cel da demonstrira deka ne postoi ponatamo{en rizik po `ivotnata sredina.

    - Kako del od GI@S, Operatorot treba da obezbedi godi{en izve{taj za prevzemenite ili predvidenite merki vo vrska so spre~uvawe na {teti po `ivotnata sredina i da predvidi finansiski sredstva potrebni za remedijacija koja }e sledi po kone~niot prestanok so rabota na instalacijata, kako i po incidentite.

    - Operatorot }e obezbedi jasna i detalna procenka na rizikot od ekolo{ka odgovornost (PREO), podgotvena od nezavisen i soodvetno kvalifikuvan konsultant, {to }e gi opfati odgovornostite/ obvrskite od minatite i sega{nite aktivnosti. Ovaa procenkata }e gi vklu~i odgovornostite/obvrskite i tro{ocite za ispolnuvawe na PURZ. Vo rok od 12(dvanaeset) meseci od izdavaweto na ovaa dozvola operatorot }e dostavi izve{taj za ovaa procenkata do Nadle`niot organ za odobruvawe. PREO }e se revidira soodvetno na potrebite, za da se opfatat site eventualni zna~ajni promeni na lokacijata, no najmalku sekoi 3(tri) godini po izdavaweto na ovaa Dozvola; rezultatite od revidiraweto }e bidat opfateni so GI@S.

    - Kako del od merkite navedeni vo uslovot 2.11.4, Operatorot }e obezbedi finansiski sredstva koi }e gi pokriva obvrskite od uslovot 2.11.5. Finansiskata nadoknada }e se razgleduva i revidira spored potrebite, no najmalku na sekoi 12 meseci. Dokaz za promeni ili revidirawe na finansiskata nadoknada }e se vklu~i vo godi{niot izve{taj naveden vo uslovot 2.11.4.

## Instalacii so pove}e operatori

    - So instalacijata za koja se izdava оваа Дozvola upravuva samo 1(eden) operator.

# Dokumentacija

    - Dokumentacijata ("Specificirana Dokumentacija") }e sodr`i podatoci za:

#### Sekoja neispravnost, defekt ili prestanok so rabota na postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite vrz `ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel;

#### Celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i ocenki napraveni na osnova na tie podatoci.

    - Za inspekcija od strana na Nadle`niot organ vo bilo koe prifatlivo vreme }e bidat dostapni:

#### Specificiranata dokumentacija;

#### Bilo koi drugi dokumenti napraveni od strana na Operatorot povrzani so rabotata na instalacijata za koja se izdava dozvolata (“Drugi dokumenti”).

    - Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez finansiska nadoknada.

    - Specificiranite i drugite dokumenti treba:

#### da bidat ~itlivi;

#### da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;

#### da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi mo`at da se prilo`at.

    - Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija da ja ~uva za vreme na va`nosta na ovaa dozvola, kako i 5(pet) godini po prestanokot na va`nosta.

    - Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja {to se izdava dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i }e ja ~uva istata za vreme na va`nosta na ovaa dozvola, kako i 5(pet) godini po prestanokot na va`nosta) za:

#### Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis;

#### najdobra procenka na sozdadenata koli~ina otpad;

#### trasata na transport na otpadot za odlagawe;

#### najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka;

#### Koli~ina (izrazena vo toni), kako i  ozna~uvawe na otpadot koj {to e uvezen i/ili ispraten nadvor od lokacijata za odlo`uvawe/ reciklirawe spored Listata na vidovi na otpadi;

#### Imiwata na lice/firma zadol`eno za transport na otpad, kako i detali okolu dobiena dozvola za sobirawe na otpad, ako e potrebno (vklu~uvaj}i go Nadle`niot organ koj ja izdal dozvolata, zaedno so registarskiot broj na voziloto);

#### Detali za krajnata destinacija na odlo`uvawe/reciklirawe na otpadot i nejzinata soodvetnost da go prifati upateniot otpadot, vklu~uvaj}i Dozvola ili detali od Dozvolata za taa aktivnost kako i organot koj ja izdal, ako e potrebno;

#### Pismena potvrda za prifa}awe i odlagawe/prerabotka na opasen otpad koj e ispraten nadvor od lokacijata;

#### Detali za site otpadi koi se eksportirani nadvor od lokacijata za prerabotka, a se klasificirani kako zelen otpad vo soglasnost so EU regulativite za prekugrani~en transport na otpad (EEC 259/1993, so dopolnuvawata). Obrazlo`enieto za vakviot tip na klasifikacija treba da bide del od dokumentacijata;

#### Detali za site odbieni pratki;

#### Detali za sekoe odobreno me{awe na otpad;

#### Koli~ini i ozna~uvawe na tipovite na otpad koi se recikliraat ili odlo`uvaat na lokacijata, spored Listata na vidovi na otpad (Sl. vesnik 100/05).

    - Operatorot }e vodi evidencija za site poplaki povrzana so `ivotnata sredina, a se vo vrska so rabotata na instalacijata. Sekoj takov zapis treba da sodr`i detali za datumot i vremeto na poplakata, imeto na liceto koe se `ali i detali za prirodata na poplakata. Isto taka treba da se vodi evidencija za odgovorot koj e daden na sekoja poplaka.

    - Operatorot поседува Систем за рециркулација на отпадни води и има назначено лице, инжинер за третман на води,  stru~no lice, so soodvetno znaewe koe е odgovorno za  sostojbata so hidrologijata vo ramkite na instalcijata i uslovite/sostojbata so nea.

    - Operatorot e dol`en kako minimum da gi ~uva slednive dokumenti na lokacijata:

- Dozvolite povrzani so instalacijata;

- Tekovna PU@S za instalacijata;

- GI@S od prethodnata godina za instalacijata;

- Zapisi od site pribirawa na primeroci za analiza, analizi, merewa, ispituvawa, kalibrirawa i odr`uvawe koe e izvr{eno vo soglasnost so barawata na ovaa Dozvola i celiot drug monitoring koj se povrzuva so performansite vo odnos na `ivotnata okolina na instalacijata;

- Celata korespondencija so Nadle`niot organ;

- A`urirani crte`i/planovi na mestoto koi ja prika`uvaat lokacijata na klu~nite procesi i infrastrukturata na `ivotnata sredina, vklu~uvaj}i gi lokaciite za monitoring i to~kite na emisija,

- A`urirani Standardni Operativni Proceduri za site procesi, instalacijata i potrebnata oprema za da se dade efektot na ovaa Dozvola ili na drug na~in da se obezbedi standardno rabotewe na takvite procesi, na samata instalacija ili oprema koe ne rezultira so nedozvolena emisija vo `ivotnata sredina.

# Redovni izve{tai

    - Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, Operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna sredina.

    - Izve{taite }e se podnesat kako {to e rezimirano vo Dodatok 2, ili na drug na~in kako {to e navedeno vo Dozvolata.

    - Site izve{tai }e bidat potpi{ani od strana na nazna~eno ovlasteno lice od instalacijata.

    - Operatorot }e podnese do Nadle`niot organ, najdocna do 31- vi Mart sekoja godina, GI@S koj ja pokriva prethodnata kalendarska godina. Ovoj izve{taj, koj treba da bide odobren od Nadle`niot organ, treba da vklu~i kako minimum, informaciite specificirani vo slednata Tabela: Sodr`ina na Godi{niot Izve{taj za @ivotna Sredina od ovaa Dozvola treba da se podgotvi so bilo koi relevantni upatstva koi se izdadeni od strana na Nadle`niot Organ.

    - Operatorot }e podgotvi i odr`uva RIPZM za lokacijata.  Supstancite koi treba da se vklu~at vo RIPZM treba da bidat odobreni od strana na Nadle`niot organ sekoja godina po referentnata lista koja {to }e bide specificirana vo upatstvoto za GI@S od Nadle`niot organ.  RIPZM treba da se podgotvi vo soglasnost so bilo koi relevantni upatstva koi se izdadeni od strana na Nadle`niot Organ i treba da se podnesat kako del od GI@S.

Godi{en izve{taj za `ivotna sredina Sodr`ina

Emisii od instalacijata. (podnesuvawe na RIPZM + soglasnost so GVE) Evidencija za upravuvawe so otpad Pregled za potro{uva~ka na surovini. Rezime na zabele{ki (`albi/poplaki). Raspored na celi i zada~i za `ivotnata okolina. Programa za upravuvawe so `ivotnata sredina - izve{taj od prethodnata godina. Programa za upravuvawe so `ivotnata sredina - predlog za tekovnata godina. Registar na zagaduva~ki emisii - izve{taj od prethodnata godina. Registar na zagaduva~ki emisii - predlog za tekovnata godina. Rezime na izve{tajot za monitoring na bu~ava. Rezime na monitoringot na `ivotnata sredina. Rezime na prijaveni incidenti. Rezime od izve{taj za efikasnost na energijata. Izve{taj za utvrduvawe na efikasnosta od koristewe na surovini vo procesot i redukcija na generiraniot otpad. Izve{taj za progresot koj e napraven i razvienite predlozi za da se minimizira pobaruva~kata na voda i volumenot na ispu{tawe na industriska voda. Site drugi predmeti specificirani od strana na Nadle`niot organ

# Izvestuvawa

    - Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez odlo`uvawe:

#### koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa supstancija;

#### koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu mala da ne mo`e da predizvika zagaduvawe;

#### koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe; i

#### bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe.

    - Operatorot treba da dostavi pismena potvrda do Nadle`niot organ za bilo koe izvestuvawe od uslovot 5.1.1 soglasno Dodatokot 1 od ovaa dozvola, preku ispra}awe na podatoci navedeni vo Delot A od Dodatokot 1 od ovaa dozvola vo rok od 24 ~asa od ova izvestuvawe. Operatorot }e isprati podetalni podatoci navedeni vo Delot B od istiot Dodatok, {to e mo`no pobrzo.

    - Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, za sekoe od navedenoto:

#### permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata instalacija, za koja se izdava dozvolata;

#### prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja se izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i

#### povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3 (b).

    - Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena pred nivnoto pojavuvawe, za slednive raboti:

##### bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, registarsko ime ili adresata na registrirana kancelarija;

##### promena na podatocite za holding kompanijata na operatorot (vklu~uvajki i podatoci za holding kompanijata koga operatorot stanuva del od nea);

##### za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj sklu~uva dobrovolen dogovor ili e o{teten.

    - Operatorot }e obezbedi i odr`uva oglasna tabla za instalacijata za da bide ~itliva za licata koi se nadvor od glavniot vlez na instalacijata. Minimalnite dimenzii na tablata treba da bidat 1200 mm na 750 mm.

Na tablata jasno treba da bidat prika`ani:

- Imeto i telefonskiot broj na instalacijata;

- Normalnoto rabotno vreme;

- Imeto na imatelot na dozvolata;

- Telefon za kontakt vo itni slu~ai nadvor od rabotnoto vreme;

- Referenten broj na Dozvolata; i

- Kade mo`e da se dobijat informacii za `ivotnata sredina vo vrska so ovaa instalacija.

### Plan na instalacijata koj jasno ja identifikuva lokacijata na sekoe skladi{te i mesto za tretirawe treba da se istakne {to e mo`no poblisku do vlezot na objektot. Planot treba da e istaknat na traen materijal taka {to }e bide ~itliv vo sekoe vreme. Planot treba da se izmeni, dokolku se napravat su{tinski promeni vo instalacijata.

# Emisii

## Emisii vo vozduh

    - Emisiite vo vozduhot od to~kata/to~kitete na emisija specificirani vo Tabela 6.1.1 (opredeleni vo aplikacijata kako glavna emisija) treba samo da proizleguvaat od izvorot/izvorite koi se specificirani vo taa Tabela.

| Tabela 6.1.1: To~ki na emisija vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referenca na to~ka na emisija/opis | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| A1.1 | Paren kotel | Oxak, Kotlara, Kordinati: 579 445 Istok, 589 219 Sever |
| A2.1 | Vre}ast filter na sekundarna drobilka | Oxak ,sekundarna drobilka 579 442 Istok, 589 004 Sever. |
| A2.2 | Vre}ast filter na tercijalna drobilka | Oxak, tercijalna drobilka 579 455 Istok, 589 005 Sever. |
| A2.3 | Vre}ast filter na su{ara za ruda | Oxak,su{ara za ruda 579 399 Istok, 589 019 Sever. |
| A2.4 | Vre}ast filter na mlin br. 1 | Oxak, mlin br.1 za ruda 579 366 Istok, 589 102 Sever. |
| A2.5 | Vre}ast filter na mlin br. 2 | Oxak, mlin br.2 za ruda 579 366 Istok, 589 096 Sever. |
| A2.6 | Elektrostati~ki filter, prva linija | Oxak,Elektrost.filt. prva linija 579 295 Istok, 588 722 Sever. |
| A2.7 | Elektrostati~ki filter, vtora linija | Oxak,Elektrost.filt. vtora linija 579 382 Istok, 588 790 Sever. |
| A2.10 | Laden oxak br.1 na elektro pe~ka br.1 | Laden oxak,br.1 elektr.pe~ka 1 579 320 Istok, 588 672 Sever. |
| A2.11 | Laden oxak br.2 na elektro pe~ka br.2 | Laden oxak,br.2 elektr.pe~ka 1 579 311 Istok, 588 672 Sever. |
| A2.12 | Oxak na konvertor | Oxak na konvertor br. A2.12 579 364 Istok, 588 602 Sever |
| A2.13 | Оџак од вреќаст филтер на сушара Bernardi 1 | Oxak od vre}ast filter br.A2.13 na su{ara Bernardi 1. 579 419 Istok, 588 959 Sever |
| A2.14 | Оџак од вреќаст филтер на сушара Бернадри 2 | Oxak od vre}ast filter br.A2.14 na su{ara Бернарди 2. 579 399 Istok, 589 051 Sever |
| A2.15 | Оџак од вреќаст филтер на сушара за руда Бернарди 3 | Oxak od vre}ast filter br.A2.15 na su{ara за руда Бернарди 3 579 495 Istok, 589 026 Sever |

    - Emisiite vo vozduhot specificirani vo Tabelata vo Prilog 6 od baraweto (opredeleni kako pomali emisii) treba samo da proizleguvaat od izvorot/izvorite koi se specificirani vo taa Tabela.

    - Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabelite 6.1.2 - 6.1.11 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

    - Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabelata vo Prilog 6 od baraweto (opredeleni kako pomali emisii) nema da gi pre~ekorat standardnite vrednosti na emisija.

| Табела 6.2.1: Гранични вредности на емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат цврсти горива (доколку е применливо) ова ќе важи само доколку постојат вакви помали котли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ознака на точка на емисија: А1/Испуст од парен котел до 1 MW |  |  |  | Фреквенција на мониторинг |
| Загадувачка супстанца | Вид на гориво | Топлотна моќ (kWth) | ГВЕ (mg/Nm3) |  |  |
| Јаглерод моноксид -CO | Јаглен, дрво, брикети, пелети од дрва | 50-150 | 4000 | 2 pati godi{no |  |
|  | Јаглен, дрво, брикети, пелети од дрва | 150-500 | 2000 | 2 pati godi{no |  |
|  | Јаглен, дрво, брикети, пелети од дрва | ≥500 | 1000 | 2 pati godi{no |  |
| Зацрнување (затемнетост) на чаден гас | Сите горива независно од топлотната моќ |  | 1 |  | 2 pati godi{no |

| Табела 6.2.2: Гранични вредности на емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат течни горива (доколку е применливо) ова ќе важи само доколку постојат вакви помали котли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознака на точка на емисија: А1/Испуст од парен котел до 1 MW |  | Фреквенција на мониторинг |
| Вид на супстанца | Вид на гориво | ГВЕ |  |
| Јаглерод моноксид ( CO) | Сите видови гасни горива | 175 mg/Nm³ | 2 pati godi{no |
| Азотни оксиди ( NOx ) изразено како NO2 | Лесно масло за горење (гасоил) (Екстра лесно масло за домаќинства) Масло за ложење - Мазут | 250 mg/Nm³ 350 mg/Nm³ | 2 pati godi{no |
| Чаден број | Сите течни горива | 1 | 2 pati godi{no |

| Табела 6.2.3: Гранични вредности на емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат гасни горива (доколку е применливо) ова ќе важи само доколку постојат вакви помали котли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознака на точка на емисија: А1/Испуст од парен котел до 1 MW |  | Фреквенција на мониторинг |
| Вид на супстанца | Вид на гориво | ГВЕ |  |
| Јаглерод моноксид ( CO) | Сите видови гасни горива | 100 mg/Nm³ | 2 pati godi{no |
| Азотни оксиди ( NOx ) изразено како NO2 | Природен гас Течен нафтен гас | 150 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ | 2 pati godi{no |
| Чаден број | Сите видови гасни горива | 0 | 2 pati godi{no |

| Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Oznaka na to~ka na emisija A1-1 A1-1 Paren Kotel | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 33 000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) MDK |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 1700 | 6 meseci |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 350 | 6 meseci |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 170 | 6 meseci |

Minimalna visina na oxakot 30 m nad zemja.

| Tabela 6.1.3 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Oznaka na to~ka na emisija A-2.1, A-2.2, A-2.4, A-2.5 Vre}ast filter na sekundarna drobilka A-2.1, Vre}ast filter na tercijalna drobilka A-2.2 Vre}ast filter na mlin br. 1 A-2.4 Vre}ast filter na mlin br. 2 A-2.5 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 85 000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) MDK |  |
| Cvrsti ^esti~ki | 50 | 6 meseci |

Minimalna visina na oxakot 12 m nad zemja.

| Tabela 6.1.4 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referentna na to~ka na emisija A-2.3 Vre}ast filter na su{ara za ruda A-2.3 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 110 000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) MDK |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 800 | 6 meseci |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 | 6 meseci |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 | 6 meseci |
| Cvrsti ~esti~ki | 50 | 6 meseci |

Minimalna visina na oxakot  22 m nad zemja.

| Tabela 6.1.5 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referenta to~ka na emisija A-2.6 Oxak od elektrostati~ki filter prva linija A-2.6 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 997000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) MDK |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 800 | kontinuirano |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 |  |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 |  |
| Cvrsti ^esti~ki | 30 |  |
| Диоксини и фурани | 0.1 ng/Nm3 | Периодични* |
| Cd + Tl | 0.05 mg/Nm3 | Периодични* |
| Hg | 0.05 mg/Nm3 | Периодични* |

Minimalna visina na oxakot 60 m nad zemja.

Периодични* мерења и тоа доколку се употребува иситнета гума како алтернативно гориво, компанијата се задолжува да изврши мерења еднаш годишно.

| Tabela 6.1.6 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referenta to~ka na emisija A-2.7 Oxak od elektrostati~ki filter vtora linija A-2.7 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 997000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) MDK |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 800 | kontinuirano |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 |  |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 |  |
| Cvrsti ^esti~ki | 30 |  |
| Диоксини и фурани | 0.1 ng/Nm3 | Периодични* |
| Cd + Tl | 0.05 mg/Nm3 | Периодични* |
| Hg | 0.05 mg/Nm3 | Периодични* |

Minimalna visina na oxakot 60 m nad zemja.

Периодични* мерења и тоа доколку се употребува иситнета гума како алтернативно гориво, компанијата се задолжува да изврши мерења еднаш годишно.

| Tabela 6.1.7 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referenta to~ka na emisija A- 2.10; A- 2.11 Laden oxak na elektro pe~ka br.1 A-2.10, Laden oxak na elektro pe~ka br.2 A-2.11 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 112000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) MDK |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 800 | 3 meseci |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 |  |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 |  |
| Cvrsti ^esti~ki | 20 |  |

Minimalna visina na oxakot 46 m nad zemja.

| Tabela 6.1.8 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referenta to~ka na emisija A-2.12 Oxak na konvertor A-2.12 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 110000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) MDK |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 500 | 3 meseci |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 | 3 meseci |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 | 3 meseci |
| Cvrsti ^esti~ki | 20 | 3 meseci |

Minimalna visina na oxakot 52 m nad zemja

| Tabela 6.1.9 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referenta to~ka na emisija A-2.13 Oxak od vre}ast filter na su{ara Bernardi 1 A-2.13 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 98 500 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 800 | 6 meseci |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 | 6 meseci |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 | 6 meseci |
| Cvrsti ^esti~ki | 50 | 6 meseci |

- Minimalna visina na oxakot 20 m nad zemja

| Tabela 6.1.10: Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referenta to~ka na emisija A-2.14 Oxak od vre}ast filter na su{ara Bernardi 2 A-2.14 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 75 000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 800 | 6 meseci |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 | 6 meseci |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 | 6 meseci |
| Cvrsti ^esti~ki | 50 | 6 meseci |

- Minimalna visina na oxakot 20 m nad zemja, Sreden protok na gasot:75 000 m3/h pri 1500S, 48 000 m3/h, Rabotno vreme 330 dena godi{no

| Tabela 6.1.11 : Granici na emisiite vo vozduhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametri | Referenta to~ka na emisija A-2.15 Oxak od vre}ast filter na su{ara за руда Bernardi 3 A-2.15 | Frekvencija na monitoring |
| Protok | 75 000 m3/h |  |
|  | Koncentracija (mg/Nm3) |  |
| Sulfurni oksidi ( kako SO2 ) | 800 | 6 meseci |
| Azotni oksidi ( kako NO2 ) | 500 | 6 meseci |
| Jaglen monoksid ( CO ) | 1000 | 6 meseci |
| Cvrsti ^esti~ki | 50 | 6 meseci |

- Minimalna visina na oxakot 20 m nad zemja, Sreden protok na gasot: 75 000 m3/h pri 1500S, 48 000 m3/h, Rabotno vreme 330 dena godi{no

    - Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo табелите 6.1.2 A-1.1 - 6.1.11 A-2.15, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo Tabelite.

MONITORING NA EMISIITE VO VOZDUH  I   NA AMBIENTEN VOZDUH

Emisija vo vozduh

| ID | Lokacija | Parametri | Metod | Frekvencija | Izmereno od |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | Kotlara | SO2/CO/NOx | Pitot + gas analizator | 2/godi{no | Izveduva~ |
| A2.1 / A2.2 / A2.4 / A2.5 | Vre}asti filteri - podgotovka na ruda | Pra{ina | Pitot cevka + filter | 2/godi{no | Izveduva~ |
| A2.3 | Vre}ast filter - su{arа | Pra{ina / SO2/CO/NOx | Pitot cevka + filter + gas analizator | 2/ godi{no | Izveduva~ |
| A2.6 / A2.7 | Glaven oxak (lepol re{etka - rotacio. pe~ka) | Pra{ina / SO2/CO/NOx |  | континуирано | Операторот |
| A2.10 / A2.11 | Oxak na elektro pe~ki | Pra{ina / SO2/CO/NOx |  | 4 / godi{no | Izveduva~ |
| A2.12 | Oxak на konvertor | Pra{ina / SO2/CO/NOx |  | 4 / godi{no | Izveduva~ |
| A2-13 | Vre}ast filter na su{ara za ruda, Su{ara 1 | Pra{ina / SO2/CO/NOx |  | 2/ godi{no | Izveduva~ |
| A2-14 | Vre}ast filter na su{ara za ruda, Su{ara 2 | Pra{ina / SO2/CO/NOx |  | 2/ godi{no | Izveduva~ |
| A2-15 | Vre}ast filter na su{ara za ruda, Su{ara 3 | Pra{ina / SO2/CO/NOx |  | 2/ godi{no | Izveduva~ |

| ID | Lokacija | Parametri | Metod | Frekvencija | Izmereno od |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS 2-13 | 10 lokacii za aero sediment | Pra{./m2/den + %Ni / %Fe | Inka + gravimetrija | Mese~no | Operatorот |
| Polu avtomatska stanica SA 1 / SA 2 | [ivec i Vozarci | PM10 / SO2 | 8-kanalen sobira~ na primeroci | 2 nedeli na edno, 2 nedeli na drugo mesto за sekoja sezona (4 pati vo godinata) | Izveduva~ |
| Avtomatska stan. za vozduh AQ | [ivec | PM10 | Avtomatska stanica | Континуирано | Operatorот |

Vlijanie vrz vozduhot

- MONITORING NA KVALITETOT NA @S - Aerosediment (talo`ewe od vozduhot)

| - Identifikacija | - Lokacija | - Vnatre/Nadvor | - X | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - AS 02 | - Odlagali{te za troska Vozarci | Внатре во топилницата | - 579 078 E | - 588 990 N |
| - AS 03 | - Vlezna kapija (jug) |  | - 579 364 E | - 588 298 N |
| - AS 04 | - Kamionska vaga (jugoistok) |  | - 580 033 E | - 588 433 N |
| - AS 05 | - Glaven transp. Sistem (istok) |  | - 579 927 E | - 588 885 N |
| - АS 08 | - Selo Vozarci | - Nadvor od Topilnicata | - 577 702 E | - 587 388 N |
| - AS 09 | - Pome¦u selo [ivec I FENI |  | - 578 454 E | - 589 569 N |
| - AS 10 | - Selo [ivec |  | - 578 145 E | - 589 967 N |
| - AS 11 | - Quba{ (rezer- voari za voda) |  | - 571 085 E | - 589 118 N |
| - AS 12 | - До црквата во Возарци |  | - 577 600 E | - 587 400 N |
| - AS 13 | - Кавадарци |  | 22⁰00’28’’E | 41⁰25’35’’N |

    - Operatorot ќе podgotvi programa, za identifikacija i namaluvawe na fugitivnite emisii. Ovaa programa treba da bide vklu~ena vo Programata za upravuvawe so `ivotnata sredina.

    - Grani~nite vrednosti na emisiite vo atmosferata vo ovaa Dozvola treba da se interpretiraat na sledniov na~in:

### Kontinuirano merewe:

    - Nitu edna 24-~asovna sredna vrednost ne smee da ja nadmine grani~nata vrednost za emisija;

    - 97% od site 30 minutni sredni vrednosti mereni kontinuirano vo eden godi{en period ne smee da nadminat 1,2 pati pove}e od grani~nata vrednost za emisija;

    - Nitu edna 30 minutna sredna vrednost ne smee da bide dva pati pogolema od grani~nata vrednost za emisija.

- Emisii za vreme na zapirawa i restartirawa

- 1.Lepol re{etka /rotacioni pe~ki: Oxaci 1 i 2

- 1.1. Generalno odr`uvawe (remont)

- Posle remontot potrebni se 3 dena da se restartira fil-

- terot (postepeno zagrevawe na linijata). Za vreme na ovoj

- period na restartirawe, gasovite ne minuvaat niz filte-

- rot ( zaradi preventiva od eksplozija od % CO): Vo ovoj

- slu~aj emisiite se nad dozvolenite vrednosti;

- 1.2. Tehni~ki problemi na linija 1 ili 2

- Za vreme na otstranuvawe na problemot, emisiite se nad dozvolenite vrednosti;

- Posle otstranuvaweto na problemot, dopolnitel

- ni 6 ({est) ~asa, emisiite se nad dozvolenite vrednosti.

- 2.Tehni~ki problemi vo rafinacija (Konvertor)

- Potrebni se 2 (dva) dena za postavuvawe na re`im na rabota na

- drugiot konvertor,(vreme za premostuvawe od edniot na drugi

- ot konvertor). Za vreme na ovie dva dena, emisiite se nad doz

- volenite vrednosti. Ovie emisii ne se kontinuirani (maksi-

- mum 10 h 45 minuti / 24 ~asa ).

- 3. Vre}asti filtri

- Ako se javi tehni~ki problem na nekoj vre}ast filter, potreben e 1 ( eden ) den za negovo otstranuvawe. Vo tekot na ovoj den, emisiite se nad dozvolenite vrednosti.

    - Granicite na koncentracijata i volumenot na protokot za emisii vo atmosferata specificirani vo ovaa Dozvola treba da bidat postignati bez voveduvawe na vozduh za razreduvawe i treba da se bazira na volumen na gasot pod standardnite uslovi na:-

### Vo slu~aj na gasovi {to ne poteknuvaat od sogoruvawe:

### Temperatura 273K, Pritisok 101.3 kPa (bez korekcija na sodr`ina na kislorod ili voda).

### Vo slu~aj na gasovi od sogoruvawe:

### Temperatura 273K, Pritisok 101.3 kPa, suv gas; 3% kislorod za te~ni i gasni goriva; 6% kislorod za cvrsti goriva.

    - Operatorot }e obezbedi karta so site emisioni to~ki (osnovnite i pomalite).

    - Emisiite vo vozduh od instalacijata ne treba da imaat neprijaten miris nadvor od granicite na instalacijata.

    - Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i perzistenten ~ad.

    - Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi pri~ina na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae podolgo od eden ~as vo bilo koj period od 8 ~asovi i site prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da se minimizira emisijata.

## Emisii vo po~va

    - Na deponijata koja e vo ramkite na instalacijata se dozvoluva deponirawe edinstveno na inerten otpad od procesot. Nikakov drug vid na otpad, osven onoj koj {to mo`e da bide upotreben kako materijal za prepokrivawe mo`e da bide odlo`en na deponijata.

    - Inertniot otpad odlo`en na deponijata treba da e vo soglasnost na standardite koi se postaveni so EU odluka (2003/22/ES). Operatorot }e napravi testovi za inertnost/lu`ewe na otpadot so cel da odredi dali istiot e inerten. Ponatamu, ovie testirawa }e se povtoruvaat sekoja godina, kako del od Godi{niot izve{taj za `ivotna sredina.

    - Na patnata mre`a vo krugot na instalacijata treba da se odr`uva i da ne se dozvoluva da ima otpadoci i pra{ina od vozilata koi operiraat vo instalacijata. Otpadocite i pra{inata treba da bide vedna{ otstraneta.

    - Operatorot }e podgotvi i odr`uva strukturna programa za odr`uvawe i servisirawe na vozilata i opremata. Ovaa programa treba da bide poddr`ana od soodveten sistem za vodewe evidencija i dijagnosti~ko testirawe.

    - Osven odlagaweto na deponijata koja e vo ramkite na instalacijata, ne se dozvoluva drugo odlagawe/emisija na po~va koe bi imalo vlijanie vrz `ivotnata sredina.

    - Kompletiranite delovi od deponijata }e bidat taka profilirani da ne se dozvoli akumulirawe na voda. Site vdlabnuvawa koi bi poteknale po profiliraweto }e bidat popraveni so postavuvawe na soodvetni materijali za restavracija.

    - Osven ako na drug na~in e dogovoreno so Nadle`niot organ, zavr{noto pokrivawe }e se sostoi od slednoto:

- Povr{inski sloj (150 -300mm);

- Potpovr{inski sloj, takov da vkupnata debelina na povr{inskiot i potpovr{inskiot sloj iznesuva najmalku 0.5m; i

- Nabien/kompaktiran mineral sloj od minimum 0,6 m debelina so propustlivost pomala od 1h10-9 m/s ili geosintetski materijal ili sli~no {to }e obezbedi ekvivalentna za{tita.

    - Ne se dozvoluva skladirawe na otpad vo ramkite na instalacijata vo period podolg od edna godina, dokolku otpadot e namenet za otstranuvawe, ili vo period podolg od 3(tri) godini dokolku otpadot e namenet za tretman i prerabotka,  osven ako toa  e dozvoleno so ovaa dozvola.

    - Postapkite za prerabotka/odlagawe na otpad koj ne e naveden vo Dodatokot 3 treba da se dogovorat so Nadle`niot organ pred da se realiziraat istite.

- MONITORING NA KVALITETOT NA @IVOTNATA SREDINA -  PO^VA

| - Identifikacija | - Lokacija | - X | - Y |
| --- | --- | --- | --- |
| - GSP- 1 | - [ivec | - 578 511 E | - 589 717 N |
| - GSP- 2 | - Vozarci | - 578 138 E | - 587 478 N |
| - GSP- 3 | - Bunker za ruda od glavniot transporten sitem ( istok) | - 580 397 E | - 588 701 N |
| - GSP- 4 | - Quba{ - rezervoari za voda | - 581 081 E | - 589 136 N |
| - GSP- 5 | - Kavadarci (zapad) | - 587 258 E | - 583 706 N |
| - GSP- 6 | - Mokli{te ( ~ista mostra ) | - 584 086 E | - 587 872 N |

| - Parametar | - Frekvencija na Monitoringot | - Pristap do to~kite od monitoringot | - Metod na zemawe na mostri | - Metod na analizirawe / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ni / Fe / Cr | - 4 meseci | - Site merni mesta se lesno pristapni | - Metalen {ablon od kvadrat so strana 50 cm | - Mineralizacija i Atomski Absorber |

## Emisii vo voda (razli~ni od emisiite vo kanalizacija)

    - Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo Tabela 6.3.1 }e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka na to~ka na emisija. | Izvor | Koli~estvo |
| SW 1 (потенцијална) | Voda od oddelenieto za lignit i Gara`a. Оваа вода се праќа во пумпна станица од каде се носи на прочистување. Можна е емисија само при пообилни врнежи. |  |
| SW 2 | Preliv od talo`nite bazeni, atmosferska voda ,voda od perewe na platformite i ulicite. | 5040 m3/ den( prose~no ) |

    - Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

    - Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite navedeni vo Tabela 6.3.2 (a+b), na to~kite na emisija i so frekvencii navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.2 (a): Grani~ni vrednosti na emisija vo voda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisiona to~ka SW1 (потенцијална) |  |  |  |
| Parameter | GVE (mg/l) | Frekvenkcija na monitoring | Metod na analiza / tehnika |
| Suspendirani ~esti~ki | 35 | Mese~no | Gravimetriski |
| Fe | < 2 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| Ni | < 0.5 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| Cr | < 0.5 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| Co | < 1 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| pH | 6.5 - 9 | Mese~no | pH elektrodi / metar |

| Tabela 6.3.2 (b): Grani~ni vrednosti na emisija vo voda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisiona to~ka SW2 (RIV 09) |  |  |  |
| Parameter | GVE (mg/l) | Frekvenkcija na monitoring | Metod na analiza / tehnika |
| Suspendirani ~esti~ki | 35 | Mese~no | Gravimetriski |
| Fe | < 2 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| Ni | < 0.5 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| Cr | < 0.5 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| Co | < 1 | Mese~no | Atomska apsorpcija SISP |
| pH | 6.5 - 9 | Mese~no | pH elektroda / metar |

    - Ne se dozvoluvaat emisii od instalacijata na supstacii koi ne se propi{ani vo tabelite 6.3.2 (a+b), osven vo koncentracii koi ne se povisoki od osnovnata koncentracija na soodvetnata supstancija vo recipientot.

    - Muqta od ovaa postrojka }e se otstranuva na sekoi 3(tri)              meseci.

MONITORING NA EMISIITE VO VODA

Emisija

| ID | Lokacija | Parametri | Metod | Frekvencija | Izmereno od |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Isto~en parking (lignit) (potencijalna) | Protok / %Ni / %Fe / TSS | Gravimetrija + AAS | 1 / месечно | Operator |
| SW2 (или RIV9) | Pat za [ivec (glavna emisija) |  |  |  |  |

Vlijanie

| ID | Lokacija | Parametri | Metod | Frekvencija | Izmereno od |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povr{inska voda RIV-0 / RIV-8 | 9 lokacii od opkru`uvaweto (reki) | TSS / Ni / Fe | Gravimetrija AAS | 1 / mese~no | Operator |

- MONITORING NA EMISIITE VO POVR[INSKI  VODI

- Emisiite vo povr{inskite vodi: SW1(потенцијална) (Oddel za lignit i gara`a) 579 597 E, 588 242 N

| - Parametar | - Frekvencija na monitoring | - Pristap do to~kite od monitoringot | - Metod na zemawe na mostri | - Metod na analizirawe / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TSS, Vkupen suv ostatok od filtrirana voda | - Eden mesec | - Nadvor od Topilnicata, blizu do parkingot. | - Direktno vo {i{iwa | - Klasi~ni analizi - TSS: Filtrirawe - Vkupen suv ostatok od filtrirana voda: Su{ewe na 1050S - Metali: Mineralizacija - atomski absorber - Protok:brzinometar- presek povr{ina |
| - Fe,Ni,Cr ( mg/l) |  |  |  |  |
| - pH |  |  |  |  |
| - Protok ( m3/h) |  |  |  |  |

- Emisiite vo povr{inskite vodi: SW2 (RIV 9)( Globalno Topilnica) 579 365 E, 588 242 N

| - Parametar | - Frekvencija na monitoring | - Pristap do to~kite od monitoringot | - Metod na zemawe na mostri | - Metod na analizirawe / tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TSS, Vkupen suv ostatok od filtrirana voda | - Eden mesec | - Nadvor od Topilnicata, blizu do parkingot. | - Direktno vo {i{iwa | - Klasi~ni analizi - TSS: Filtrirawe - Vkupen suv ostatok od filtrirana voda: Su{ewe na 1050S - Metali: Mineralizacija - atomski absorber - Protok:brzinometar- presek povr{ina |
| - Fe,Ni,Cr ( mg/l) |  |  |  |  |
| - pH |  |  |  |  |
| - Protok ( m3/h) |  |  |  |  |

- MONITORING NA KVALITETOT NA  POVR[INSKA VODA

| - Identifikacija | - Lokacija | - Reka | - X | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - RIV_1 | - Srotivodno od Topilnicata | - Ju`en kanal | - 580 184 E | - 588 132 N |
| - RIV_2 | - Nizvodno od Topilnicata |  | - 579 322 E | - 588 202 N |
| - RIV_3 | - Posle PUTOKS |  | - 579 044 E | - 588 112 N |
| - RIV_4 | - Sprotivodno od Crna Reka | - Crna Reka | - 577 563 E | - 587 110 N |
| - RIV_5 | - Pred vlivot vo Crna Reka | - Ju`en kanal | - 577 459 E | - 588 028 N |
| - RIV_6 | - Nizvodno od Crna Reka,posle vlivot na dvata kanali | - Crna Reka | - 577 348 E | - 589 210 N |
| - RIV_7 | - Severen kanal, blizu selo [ivec | - Severen kanal | - 578 530 E | - 589 488 N |
| - RIV_8 | - Nizvodno od Crna Reka | - Crna Reka | - 577 285 E | - 588 160 N |

- RIV_1 -   RIV_8

| - Parametar | - Frekvencija na monitoringot | - Pristap do to~kite na monitoringot | - Metod na zemawe na mostri | - Metod na analizirawe/ tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TSS,vkupen suv ostatok od filtrirana voda pH | - Okolu Topilnica,sekoj mesec | - Site merni mesta se lesno pristapni | - Direktno vo [i{e | - Klasi~na analiza TSS: Filtrirawe Vkupen suv ostatok od filtrirana voda: su{ewe na 1050S Te{ki metali: filtrirawe, mineralizacija, AA |
| - Ni / Fe / Cr |  |  |  |  |

## Emisii vo kanalizacija

    - Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на отпадната вода на местото SE 1 (RIV 3), со фреквенција на мониторинг два пати годишно.

| Tabela 6.4.1 To~ka na emisija vo kanalizacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka na to~kata na emisija | Izvor ### 579 094 E, 588 131 N | Kanalizacija |
| SE – 1 | Putoks stanica 300 m Ju`no od Topilnicata | 570 m3/ den ( prose~no ) |

- Granici na emisii vo kanalizacija

- Grani~nite vrednosti na emisiite treba da iznesuvaat :

| Tabela 6.4.2.1: Granici na emisii vo kanalizacija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisiona to~ka SE-1 |  |  |  |
| Parameter | GVE (mg/l) | Frekvenkcija na monitoring | Metod na analiza / tehnika |
| Protok L/s |  |  |  |
| pH | 6.5 - 9.5 | {est meseci | Standardna metoda |
| Suspendirani ~esti~ki (vkupno) | 35 | {est meseci | Gravimetrija |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod HPK mg O2 /L | 125 | {est meseci | Standardna metoda |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod BPK mg O2 /L | 25 | {est meseci | Standardna metoda |
| Vkupni masla i masti | 10 | {est meseci | Standardna metoda |
| Vkupen Fosfor | 2 | {est meseci | Standardna metoda |
| Колиформни бактерии (број во l) | 100 000 | {est meseci | Standardna metoda |

    - Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija prepi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo tabela 6.4.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

    - Nema da ima ispu{tawa na bilo kakvi supstancii koi mo`e da predizvikuvaat {teta na kanalizacijata ili da imaat vlijanie na nejzinoto odr`uvawe.

## Emisii na toplina

    - Nema termalno ispu{tawe koe }e ima vlijanie vrz `ivotnata sredina.

## Emisii na bu~ava i vibracii

    - Emisiite na bu~ava od lokacijata treba da se vo soglasnost so standardite propi{ani so nacionalnoto zakonodavstvo (Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite).

| - Tabela: 6.6.1 Emisii na Bu~ava d B ( A ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Preku den | - Preku no} | - Se odnesuva na |
| - III. Naseleni mesta | - 55 | - 45 | - [ivec - Vozarci |
| - VI. Industriska zona | - 70 | - 70 | - Euronikel Industri |

| Гранични вредности на емисии на бучава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подрачје диференцирано според степенот на заштита од бучава | Ниво на бучава во dBA Lд | Ниво на бучава во dBA Lв | Ниво на бучава во dBA Lн |
| Подрачје од четврт степен | 70 | 70 | 60 |

    - Operatorot }e vr{i pregled na bu~avata na lokacijata na sekoi 12 meseci. Programata za pregled na bu~avata treba da se prevzema vo soglasnost so najdobrata praksa na EU.

    - Bu~avata od instalacijata ne treba da doveduva do zgolemuvawe na nivoto na zvu~niot pritisok (Leq,T) mereno na lokacii koi se osetlivi na bu~ava vo instalacijata koi gi nadminuvaat grani~nite vrednost(i) dadeni vo Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik 64 od 1993 god.).

- 6.7       Emisii na vibracii

- Za merewe na vibracii koristeni se ISO  2631 – 1978 standardite i

- Slednata oprema:

- Bruel & Kjaer, Schenk – Vibro FFT 41, analizator za vibracii,

- Schenck – Vibroport 30,  digitalen vibrometar.

# Prenos do pre~istitelna stanica za otpadni vodi

# Uslovi nadvor od lokacijata

# Programa za  podobruvawe

## Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo Tabela 9.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i }e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14 dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki.

| Tabela 9.1.1 : Programa za podobruvawe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Aktivnost/Merka | Vremenski period za realizacija |
| Активност бр.1 | Чистење и перење на сообраќајниците во топилницата. | Континуирано Веднаш по добивањето на дозволата |
| Активност бр.2 | Реконструкција на патот помеѓу пералната за камиони и вагата. | Еднократно 1 (една) година по добивањето на дозволата |
| Активност бр.3 | Поставување на мобилна танкавана под сите садови кои содржат гориво и масла како и поставување на апсорбенски материјал и прибор за собирање. | Еднократно 3 (три) месеци по добивањето на дозволата |
| Активност бр.4 | Испитување на присуство на масла и горива во отпадните води на точките на испуст. | Еднократно/Континуирано Веднаш по добивањето на дозволата |
| Активност бр.5 | Склучување договор со овластена компанија за преземање и третман на милта од пречистителната станица. | Еднократно/Континуирано Веднаш по добивањето на дозволата |
| Активност бр.6 | Подобрување на складирањето на хемикалиите во одделот Водостопанство. | Еднократно 3 (три) месеци по добивањето на дозволата |
| Активност бр.7 | Санација на оштетениот згуснувач бр.1 и редовно отстранување на милта од згуснувачите и таложните базени. | Еднократно/Континуирано 3 (три) месеци по добивањето на дозволата |

# Dogovor za promeni vo pi{ana forma

## 10.1	Koga svojstvoto “ili kako {to e drugo dogovoreno napismeno” se koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e bara takov dogovor na sledniot na~in:

#### Operatorot }e dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te) del(ovi) od ovaa dozvola: i

#### Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za `ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata.

## Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 10.1.1 i dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se implementira samo otkako operatorot mu dade na Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva.

## Site pozna~ajni promeni vo instalacijata ili raboti povrzani so nea, a koi se od tipot na:

      - Materijalna promena ili zgolemuvawe na:

- Prirodata ili koli~inata na bilo koja emisija,

- Sistemite za namaluvawe/tretman  ili prerabotka,

- Opsegot na procesite {to se izveduvaat,

- Gorivata, surovinite, me|uproduktite, produktite ili sozdadeniot otpad, ili

      - Bilo kakvi promeni na:

- Infrastrukturata na upravuvawe so lokacijata ili kontrola so nesakano ekolo{ko vlijanie

- Nabavuva~ite

- Koi bi imale vlijanie vrz `ivotnata sredina

### }e se izvedat ili }e zapo~nat so prethodno izvestuvawe za toa, i so dogovor so nadle`niot organ.

Zabele{ka

Dodatok 1

Pismena potvrda za izvestuvawa

Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija.

#### Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina.

Potvrdata treba da sodr`i

Del A

Ime na operatorot.

Broj na dozvola.

Lokacija na instalacijata.

Datum na dostavuvawe na podatoci.

Vreme, datum i lokacija na emisijata.

Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva :

Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga se slu~ila emisijata.

Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata.

Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata.

Del B

Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A

Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na istiot problem.

Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako rezultat na emisijata.

Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci.

Ime 				 Po{ta..................................

Potpis				 Datum

Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot.

Dodatok 2

Izvestuvawe za podatocite od monitoringot

Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od ovaa dozvola, se navedeni podolu.

| Izve{taj | Frekvencija na izve{tajot Bele{ka1 | Datum na podnesuvawe na izve{tajot |
| --- | --- | --- |
| Godi{en Izve{taj za @ivotna Sredina (AER) | Godi{no | do 31-vi mart sekoja godina |
| Evidencija na incidenti | Kako {to se slu~uvaat | Vo rok od 3(tri) dena od incidentot. |
| Monitoring na kvalitetot na otpadnata voda | Tromese~no | 10(Deset) dena od istekot na tromese~ieto za koe e podnesen izve{taj |
| Monitoring na kvalitetot na podzemnata voda | Tromese~no | 10(Deset) dena od istekot na tromese~ieto za koe e podnesen izve{taj |
| Monitoring na vozduhot | Tromese~no | 10(Deset) dena od istekot na tromese~ieto za koe e podnesen izve{taj |
| Raspored na celi i zada~i | Na sekoi 5(pet) godini, so godi{no revidirawe | 3(tri) meseci prethodno, pred zapo~nuvaweto na razvojot |
| Revizija na upotrebata na voda | Godi{no |  |
| Revizija za energetskata efikasnost | Edna{ |  |
| Pregled na bu~avata | Godi{no |  |
| Izve{taj za mo`nosta na namaluvawe na protok vo pe~kite | Edna{ |  |

Dodatok 3

Анекс 2. ОТПАД- Koristewe / odlo`uvawe na opasen otpad

Табела 1. Табела V.2.1. Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

| Otpaden materijal | Broj od Evropskiot Katalog na otpad |  |  | Glaven izvor | KOLI^INA t/ годишно | Prerabotka/ odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija (na~in i lokacija) | Prerabotka, reupotreba ili recirklirawe so prezema~ (metod, lokacija i prezema~) | Odlo`uvawe nadvor od lokacijata (metod, lokacija i prezema~) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадно масло | 13 | 02 | 05* | Одржување на опрема и возила | 20 | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Преземање од овластена компанија |  |
| Масла за изолација | 13 | 03 | 10 * | Трансформатори | 1 | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Преземање од овластена компанија |  |
| Маст за подмачкување | 13 | 02 | 08* | Од celata topilnica | 10 | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Преземање од овластена компанија |  |
| Филтри за масло | 15 | 02 | 02 * | Одржување на возила | 0.5 | Sobirawe vo obele`ani buriwa i odlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Преземање од овластена компанија |  |
| Метални буриња од масло | 15 | 01 | 10 | Од пакување на масла и масти | 15 | Оdlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Преземање од овластена компанија |  |
| Akumulatori оловни | 16 | 06 | 01 * | Od vozila i oprema | 4 | Оdlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Преземање од овластена компанија |  |
| Akumulatori Ni-Cd | 16 | 06 | 02 * | Od vozila i oprema | 0.2 | Оdlo`uvawe na ozna~ena lokacija | Преземање од овластена компанија |  |

Табела 2. Табела V.2.2. Drug vid na koristewe/ odlo`uvawe na otpad

| Otpaden materijal | Broj od Evropskiot Katalog na otpad |  |  | Glaven izvor | KOLI^INA t/ годишно | Prerabotka/ odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija (na~in i lokacija) | Prerabotka, reupotreba ili recirklirawe so prezema~ (metod, lokacija i prezema~) | Odlo`uvawe nadvor od lokacijata (metod, lokacija i prezema~) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ognootporen materijal | 10 | 01 | 01 | Konvertor, holding pe~ka, kazani | 350 | Zdrob se koristi za kanalite na elektro pe~ka | Реупотреба како здроб |  |
| NaOH | 19 | 09 | 06 | Од регенерација на смолата за јоноизменувачи | 1.2 | После неутрализација, во таложните базени | Неутрализација |  |
| Железо и челик | 17 | 04 | 05 | Од одржување на опрема | 300 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| HCl | 10 | 02 | 12 | Од регенерација на смолата за јоноизменувачи | 0.5 | После неутрализација, во таложните базени | Неутрализација |  |
| Gumi од возила | 16 | 01 | 03 | Од одржување на возила | 17 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Гумени траки | 07 | 02 | 99 | Од одржување на опрема | 70 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Бакар | 17 | 04 | 01 | Од одржување на опрема | 2 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Месинг | 17 | 04 | 01 | Од одржување на опрема | 0.1 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Шпон и струготини | 12 | 01 | 99 | Од машинска работилница | 20 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Komunalen otpad | 20 | 03 | 99 | Од кругот на фабриката | 300 | Gradsko pretprijatie za rakuvawe so otpad- Komunalec | Преземање од овластена компанија |  |
| Otpadok od hrana | 20 | 01 | 08 | Restorant | 15 | Privatna farma | Преземање од приватна фарма |  |
| Hartija и картон | 20 | 01 | 01 | Од кругот на фабриката | 7 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Staklo | 17 | 02 | 02 | Од кругот на фабриката | 0.2 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Grade`en otpad (beton, cigli) | 17 | 01 | 07 | Од кругот на фабриката | 20 | Одложување на посебна локација |  |  |
| Razli~en metalen otpad | 17 | 04 | 05 | Метални плочи и цевки | 3 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Troska od elektro pe~ka | 10 | 08 | 09 | Elektro pe~ka | 1 000 000 | Одложување на одлагашиште za troska |  |  |
| Golemi vre}и od ambala`a | 15 | 01 | 09 | Od pakovawe na elektrodna masa | 40 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| ^eli~no ja`e od kranovi | 17 | 04 | 05 | Od kranovi | 5 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Филтер вреќи | 15 | 02 | 03 | Од вреќасти филтри | 2 | Одложување на депонија |  |  |
| Jaspis (SiO2) | 01 | 03 | 99 | Melewe | 0 | Одложување на одлагашиште za troska |  |  |
| Bakarni kabli (бакар со примеси) | 17 | 04 | 01 | Од одржување на опрема | 4 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Drven otpad (гранки од дрва) | 17 | 02 | 01 | Од кругот на фабриката | 30 | Оdlo`uvawe na lokacija за складирање на отпад од дрво | Inicijalno zagrevawe na konvertor i holding pe~ka |  |
| Prohroм | 17 | 04 | 05 | Lanec na Lepol re{etka | 10 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Drveni paleti | 15 | 01 | 03 | Отпад од пакување | 100 | Оdlo`uvawe na lokacija за складирање на отпад од дрво | Inicijalno zagrevawe na konvertor i holding pe~ka |  |
| Muq od vodeno otpra{uvawe | 10 | 02 | 08 | Од ~istewe na таложни bazenite | 500 | Се враќа во процесот на производство | Реупотреба- се враќа во процесот на производство |  |
| Пластични цистерни | 15 | 01 | 02 | Отпад од пакување | 1.7 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Пластични буриња | 15 | 01 | 02 | Отпад од пакување | 0.3 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Медицински отпад | 18 | 01 | 04 | Од амбуланта | 0.005 | Се чува во соодветна амбалажа на посебно место во амбуланта | Преземање од овластена компанија |  |
| Бронза | 17 | 04 | 01 | Од одржување на опрема | 0.1 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Пластични филтри | 07 | 02 | 13 | Од Систем за гранулација | 0.4 | Одложување на депонија |  |  |
| Пластични цевки | 17 | 02 | 03 | Од одржување на опрема | 0.1 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |
| Електронски отпад | 16 | 02 | 14 | Од одржување на опрема | 1 | Оdlo`uvawe na lokacija за времено складирање | Преземање од овластена компанија |  |